Ändring av Stadsplan för Kv. Runan, Hovmantorp, Lessebo kommun, Kronobergs Län.

Dokumenttyp	Lagakrafthandling. PBL (SFS 2010:900)

Förfarande	Standardförfarande

Påbörjad	2024-12-04

Antagen av KS	2025-04-15

Laga kraft	2024-05-08

Diarienummer	KS 2024/369. SBN 2024/328

Genomförandetid	5 år

Dokumentansvarig	Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planförfattare	Sofia Edlund Renbjörk

Innehåll

1	ÄNDRINGENS SYFTE	5

1.1	SYFTE	5

1.2	VARFÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN VALTS	5

2	BESKRIVNING AV ÄNDRINGEN	6

2.1	HELA DETALJPLANEN	6

2.2	GENOMFÖRANDETID	6

2.3	KVARTERSMARK	7

2.4	BEFINTLIGT	7

2.5	ÄRENDEINFORMATION	7

3	MOTIV TILL ÄNDRINGENS REGLERINGAR	8

3.1	MOTIV TILL REGLERINGAR	8

4	PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	9

4.1	KOMMUNALA	9

4.2	RIKSINTRESSEN	11

4.3	HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. MILJÖBALKEN	11

4.4	MILJÖKVALITETSNORMER	11

4.5	MILJÖ	14

4.6	HÄLSA OCH SÄKERHET	15

4.7	GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN	17

4.8	FYSISK MILJÖ	17

4.9	SOCIALA	18

4.10	TEKNIK	19

4.11	SERVICE	19

4.12	TRAFIK	20

5	PLANERINGSUNDERLAG	22

5.1	KOMMUNALA	22

5.2	UTREDNINGAR	22

6	KONSEKVENSER	23

6.1	FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER	23

6.2	RIKSINTRESSE	23

6.3	HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. MILJÖBALKEN	23

6.3.1	JORDBRUKSMARK, SKOGSBRUK OCH EKOLOGISKT SÄRSKLIT KÄNSLIGA OMRÅDEN	23

6.4	MILJÖKVALITETSNORMER	23

6.5	MILJÖ	24

6.6	HÄLSA OCH SÄKERHET	25

6.7	GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN	26

6.8	FYSISKA MILJÖ	26

6.9	SOCIALA	26

6.10	TRAFIK	27

7	GENOMFÖRANDEFRÅGOR	28

7.1	MARK- OCH UTRYMMESFÖRVÄRV	28

7.2	FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR	28

7.3	TEKNISKA FRÅGOR	29

7.4	EKONOMISKA FRÅGOR	30

7.5	ORGANISATORISKA FRÅGOR	31

7.6	MEDVERKANDE	31

Så här görs en ändring av detaljplan

UPPDRAG – En plan initieras av en beställare genom en ansökan om planbesked. Det är kommunen som beslutar om planbeskedet och vid positivt planbesked tas beslut om att påbörja en detaljplan.

SAMRÅD – Efter beslut om planuppdrag ordnas formalia kring planens omkostnader och ansvar i ett planavtal. Omfattande planarbete med tillhörande utredningar sker inför samråd. Efter beslut hos samhällsbyggnadsnämnden skickas planförslaget ut så berörda och intresserade kan lämna synpunkter på förslaget.

GRANSKNING – Efter samrådet sammanställs och besvaras skriftligt inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras utifrån de ändringar som synpunkterna medför till. Efter beslut skickas en uppdaterad version av planförslaget ut för granskning.

ANTAGANDE – Efter granskning sammanställs och besvaras skriftligt inkomna synpunkter. Planförslaget bearbetas och ändras i begränsad omfattning. De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda får meddelande om det i samband med att förslaget antas av kommunstyrelsen.

ÖVERKLAGANDE – Under tre veckor från det att antagandebeslutet har publicerats på kommunens digitala anslagstavla har de, vars synpunkter som inte blivit tillgodosedda möjlighet att överklaga beslutet.

LAGA KRAFT – Planförslaget vinner laga kraft om ingen överklagat. Om planen överprövas får planen laga kraft först då ärendet är avgjort i domstol.

ÄNDRINGENS SYFTE

SYFTE

Syftet med ändringen är att justera befintliga formuleringar av planbestämmelser, till att endast reglera enskilda fastigheter inom kvarteret och inte hela kvarteret som en enhet. Vid ändringen kommer planen även att uppdateras till att överstämma med dagens verkliga situation och behov.

VARFÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN VALTS

Befintlig stadsplan reglerar idag exploateringsgraden för hela kvarteret och inte för varje enskild fastighet inom kvarteret. Detta innebär att varje enskild fastighet påverkas av hur mycket de andra fastigheterna inom kvarteret har exploaterat. Kommunen ser inte befintlig formulering som eftersträvansvärd och har därför valt att göra en ändring av planen. Samtidigt som planens egenskapsbestämmelser uppdateras och ändras, gör kommunen en översyn över befintlig exploatering inom kvarteret, samt undersöker framtida behov av utveckling.

Kommunen gör bedömningen att åtgärden ryms inom ursprungsplanens syfte och är av ringa betydelse för allmänheten, samt inte innebär någon betydande miljöpåverkan eller strider mot översiktsplanen varpå befintlig detaljplan ändras i stället för att en ny tas fram. Vid en ändring är det enbart förutsättningarna för den del av planen som ändras som prövas utifrån PBL. Detaljplaneändringen innefattar inte att planområdet utökas eller minskas, endast att planbestämmelser förändras.

Området för ändringen.

BESKRIVNING AV ÄNDRINGEN

HELA DETALJPLANEN

GEOGRAFISKT LÄGE, AREAL

Planområdet är i Hovmantorps centrala delar, söder om järnvägen ”Kust till Kustbanan”, öster om Rottnen och Väster om Sandviks gamla glasbruk. Kvarteret ligger intill genomfartsgatan Storgatan och omges av villabebyggelse av olika karaktär.

Planområdets lokalisering i Hovmantorps tätort.

Planområdet omfattar tre fastigheter. Den ena fastigheten ”Runan 5” är privatägd och den andra ”Runan 6” ägs av Lindström Property Småland AB. Fastigheterna uppgår idag till en areal på 871 kvm respektive 3345 kvm. Den tredje är en del av Stamfastigheten Hovmantorp 5:1 som ägs av Lessebo kommun.

GENOMFÖRANDETID

Detaljplanens genomförandetid är 5 år, räknat från den dag planen vunnit laga kraft. Genomförandetiden är enbart aktuell för den del av detaljplanen som ändras. Efter genomförandetiden har fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. Detaljplanen fortsätter att gälla tills den upphävs, ändras eller ersätts med en ny plan.

KVARTERSMARK

De ändringar som föreslås är att planbestämmelsen ”Högsta tillåtna bruttovåningsyta inom kvarteret” byts ut till planbestämmelsen ”e” och förändrar sin reglering. Även en mindre del av prickmarken ändrar sin utformning. Utöver detta görs inga förändringar; inga borttagna, ändrande eller nya planbestämmelser tillkommer.

Byggnadens omfattning:
Befintlig bestämmelse: 
- ”Största exploatering är 2000 kvadratmeter bruttoarea inom kvarteret”

Föreslagen bestämmelse ”e”:
- ” Största byggnadsarea är 35% av fastighetsarean inom användningsområdet”.

Befintlig bestämmelse innebär att kvarteret på ca 4200 kvm får exploateras med en exploateringsgrad på ca 47 % om bebyggelsen uppförs i 1 våning. Föreslagen bestämmelse medger en exploateringsgrad på 35 % vilket är en minskning av 12 procentenheter. Den befintlig bestämmelsen att ”byggnad får uppföras med högst 2 våningar varutöver vind icke får inredas” bevaras.

BEFINTLIGT

Planområdet består idag av en villabyggnad med privat tomt på fastigheten Runan 5 och två flerbostadshus med tillhörande parkering och utegård på fastighet Runan 6. Del av fastigheten Hovmantorp 5:1 är gata.

Befintlig detaljplan vann laga kraft 1967-07-19.

ÄRENDEINFORMATION

Detaljplaneändringen följer Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och Boverkets allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning. Ändringen upprättas med ett standardförfarande, vilket innebär att planen antas i kommunstyrelsen.

MOTIV TILL ÄNDRINGENS REGLERINGAR

MOTIV TILL REGLERINGAR

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Planbestämmelser som ändrar reglering och benämning:

e – Största byggnadsarea är 35% av fastighetsarean inom användningsområdet: Bestämmelsen styr byggandets omfattning. Planbestämmelsen medger en byggrätt som reglerar varje fastighet för sig. Detta möjliggör utveckling av fastigheterna utan påverkan av grannarnas exploatering.

Planbestämmelse som ändrar utformning i karta:

Prickmark - Marken får inte bebyggas: Begränsning av markens bebyggande används i den befintliga planen. Utifrån ändringens syfte att uppdatera planen till dagens verkliga situation väljs prickmarken mot Nygatan i väster att minskas till 4 m i bredd (från ca 5,7 m). Detta gör att befintlig byggnad inom planområdet blir planenlig. Avståndet på 4 m till lokalgatan bedöms tillräcklig.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

KOMMUNALA

DETALJPLAN

Fastigheterna Runan 5 och Runan 6 och del av Hovmantorp 5:1 som planändringen omfattar, regleras av detaljplanen (07-HOS-150) ”Förslag till ändring av stadsplan för Kv. Runan”, som vann laga kraft 1967-07-19.

Området för ändringen är markerat i rött.

Detaljplanen för det avsedda området medger på kvartersmark, användningen bostäder och egenskapsbestämmelser som reglerar; högsta byggnadshöjd är på 7,6 m, högsta antal våningar II, största exploatering är 2000 kvadratmeter bruttoarea inom kvarteret, samt den del av marken som är prickad får ej förses med byggnad. Allmän plats inom planområdet regeras som gata med kommunalt huvudmannaskap.

Planområdet omfattas också av en fastighetsindelningsbestämmelse för Runan 6, en tomtindelning, akt 07-HOS-155. Enligt övergångsbestämmelser räknas tomtindelningen som en fastighetsindelningsbestämmelse och innebär att utformningen av Runan 6 inte kan ändras. Det finns även en fastighetsindelningsbestämmelse, en tomtindelning för Runan 5, akt 07-HOS-56.

PLANBESKED

Enligt kommunstyrelsens beslut 2021-10-05 § 322 ska samhällsbyggnadsförvaltningen se över möjligheter att uppdatera gällande detaljplaner i Hovmantorp tätort.

ÖVERSIKTSPLAN

Markanvändningskarta från gällande översiktsplan. Planområdet är utpekat med en röd markering.

Planförslaget bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan (år 2018), som pekar ut området som befintliga bostäder.

RIKSINTRESSEN

De riksintressen som berörs av planförslaget är: totalförsvaret 9 § och kommunikationer 8 §.

TOTALFÖRSVARET

Området ligger inom riksintresse för lågflygningsområde med påverkansområde: Norra Blekinge - Södra Småland.

KOMMUNIKATIONER

Planområdet ligger ca 80 m söder om järnvägen Kust till Kustbanan - järnväg som trafikeras av godstrafik och långväga persontrafik med station utmed järnväg som är av riksintresse, samt binder samman anläggningar av riksintresse.

HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. MILJÖBALKEN

Enligt 3 kap. Miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

JORDBRUKSMARK, SKOGSBRUK OCH EKOLOGISKT SÄRSKLIT KÄNSLIGA OMRÅDEN

Planområdet omfattar varken jordbruksmark, skogsbruk eller ekologiskt särskilt känsliga områden.

OEXPLOATERADE OMRÅDEN

Marken inom planområdet är ianspråktagen med villabebyggelse och flerbostadshus och tillhörande parkering och utegård. Förekomsten av naturvärden i området är därför begränsad.

MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i Miljöbalken om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Miljökvalitetsnormerna anger bland annat förorenings- och störningsnivåer som inte får överskridas.

LUFT

Kronobergs Luftvårdsförbund har presenterat 2022 års siffror för luftkvaliteten i länet och Lessebo kommun. I mätningarna mäts andelen kvävedioxid (NO2) i luften. Kvävedioxider är det som bildas från luftens kväve eller kvävet från bränsle vid bränsleförbränning i exempelvis fordonstrafik, arbetsmaskiner och värmeanläggningar. I mätningarna ingår även luftpartiklar som mäts i storlekarna PM10 och PM2,5. Luftpartiklar kommer främst från däckslitage, sand, långväga transporter, eldning, damm och havssalt. Mätningarna visar att utomhusluften i kommunen överlag håller en god kvalitet. Som jämförelse är WHO:s nya riktvärde till miljökvalitetsmålet Frisk luft för ämnet PM10, en nivå som inte ska överstiga 15 mikrogram per kubikmeter luft. Den senaste mätningen i Lessebo kommun som genomfördes år 2022 visar en nivå på 9 mikrogram per kubikmeter luft. Kommande mätningar i Lessebo kommun planeras enligt Kronobergs Luftvårdsförbund att genomföras år 2025 respektive år 2027.

Generellt låg halterna för både PM10 och kvävedioxid (NO₂) under de gränsvärden som anges i miljömålet "Frisk luft," även om variationer förekommer mellan åren beroende på trafik och väderförhållanden.

Resultatet från mätningarna visade att gällande normer för luftföroreningar inte överskrids.

VATTEN

EU:s vattendirektiv har införts i Miljöbalken genom förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnå och vidmakthållas i vattenresursen. För sjöar och vattendrag ska god ekologisk status uppnås till år 2027 eller år 2045 enligt beslutad miljökvalitetsnorm 2021-05-31.

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. Miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektor i förhållande till sina respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan.

Huvudavrinningsområde är Ronnebyån och delavrinningsområde är utloppet i Rottnen.

Aktuellt planområde berör vattenförekomsterna/recipienterna Ronnebyån (SE82000) och Rottnen (SE629022-146127). Lyckebyån och Djupgöls vatten bedöms vara inom klassificeringen naturlig.

Ronnebyåns ekologiska status uppnår klassificeringen måttlig med avseende på fisk och hydromorfologi, och dess kemiska status klassificeras som ej god, på grund av de överskridande ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver.

Rottnens ekologiska status klassas till måttligt på grund av särskilt förorenade ämnen, och dess kemiska status klassificeras som ej god, på grund av de överskridande ämnena kadimun, bly, bromerad difenyleter och kvicksilver, samt på grund av att gränsvärdet för koppar i ytvatten överskrids.

Området ligger inom vattenskyddsområde.

BULLER

Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. Från den 1 juli 2017 har justeringar av förordningen gjorts i samband med den beslutande förändringen 2017 (SFS 2017:359). Dessa riktvärden kan tillämpas i planer påbörjade efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras så att ljudnivåer från spårtrafik och vägrar inte bör överstiga nedanstående riktvärden;

Utomhus vid fasad – 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid kl. 22.00 – 06.00. För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

Uteplats – Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dBA och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00 – 22.00.

Trafikverket har 2020 mätt årsmedeldygnstrafik längs med Storgatan vägnummer 834, som visar ett ÅDT på 840 fordon/dygn (med reservation för påverkan av COVID-19).

Hastighetsbegränsningen på Storgatan är 40 km/tim. En beräkning utifrån hastighet på 40 km/h ges bullernivåer under 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en byggnadsfasad 10 meter från vägen enligt Boverkets skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Detta är under riktvärdena för buller vid bostadsbyggnader och uteplatser.

Framtida prognos
Trafikmängden fram till år 2040 bedöms öka. Detta dels på grund av att Hovmantorps samhälle är en tätort i utveckling. Det innebär ett ökat befolkningsunderlag och troligen ökad mängd persontrafik. Samtidigt innebär ett ökat befolkningsunderlag även bättre förutsättningar för ett utökat kollektivtrafiknät, med tätare avgångar, vilket bedöms kunna attrahera fler till att välja ett kollektivt färdmedel och därmed en minskad användning av personbilsfordon.

Med EU:s förslag om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar från år 2035, för att alla bilar ska vara koldioxidneutrala år 2050, bedöms innehavet av eldrivna bilar öka. En ökning av dessa transportmedel innebär en lägre bullernivå än en fossildrivet trasportsmedel.

En sannolik prognos för framtida trafikmängd till år 2040 och till år 2065 har genomförts med stöd i Trafikverkets PM ”Trafikuppräkningstal” som togs fram år 2023. En bedömning av mängden ökad trafikmängd redovisas regionvis. Mätningarna för trafiktillväxt för personbil från år 2023 visar en ökning av fordonskilometer på 32 % (kvot) mellan år 2018–2040, och en ökning på 61 % (kvot) mellan år 2017-2065. Som nämns i Trafikverkets PM är det viktigt att ta hänsyn till att resultatet bygger på flera kommuners genomsnittliga trafikutveckling och tar inte hänsyn till lokala avvikelser. De menar att det därför kan vara stora skillnader mellan kommuner beroende på befolknings- och arbetsmarknadsutveckling. Vid användning av talen bör man underbygga att dessa är tillämpliga samt göra en rimlighetsbedömning, exempelvis genom att titta på ortens förutsättningar, på hur trafikutvecklingen varit historiskt, vilken exploatering som förväntas i närområdet, genomfartstrafik m.m.

Inom region Kronoberg som Lessebo kommun tillhör, ingår även kommunerna Växjö, Uppvidinge, Tingsryd, Alvesta, Älmhult, Markaryd och Ljungby. Lessebo kommun är den kommun i Kronobergs län med lägst befolkningsmängd. Detta behöver tas hänsyn till vid användningen av resultatet. Vid en annan bullerräkning i närområdet utgick beräkningarna för en uppskattad ökning till 25 %. Detta var i ett område med högre andel genomfartstrafik.

Vid beräkning har därför en trafikökning på 25% för ÅDT mellan åren 2017-2040, samt en dubblering för åren 2017-2065 på 50 %, använts. Resultatet för prognosen visar värden under riktvärdena för buller vid bostadsbyggnader och uteplatser.

| Gata | ÅDT, dagens situation (2022) | Ökning (25%) | ÅDT, år 2040 | Skyltad hastighet | Bullernivå (10m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Storgatan (väg 834) | 840 (2020) f/d | 210 | 1050 f/d | 40 km/h | Ca 55 dBA |

MILJÖ

STRANDSKYDD

Planområdet ligger mindre än 200 m från Rottnen och mindre än 100 m från bäck som rinner ner i Rottnen, vilket är inom område för strandskydd. Befintlig plan antogs år 1967 och generellt strandskydd infördes inte förrän år 1975. I och med att detta endast är en ändringsplan återinträder/träder inte strandskyddet in som det hade gjort om en ny plan för området togs fram.

DAGVATTEN

Området för detaljplaneändringen ligger inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten finns i inom planområdet samt i gatumark strax utanför.

Ledningsnätet kan inte dimensioneras för att klara de stora flödena som uppstår i samband med skyfall. Dagvattnet kommer då under korta tider att ansamlas som ytvatten. Det är då viktigt att eftersträva att dagvatten styrs så att omkringliggande områden inte översvämmas på ett oönskat sätt.

Idag tas dagvattnet även omhand lokalt genom infiltration på fastigheterna, i syfte att belastningen på ledningsnät och angränsande fastigheter ska minimeras.

Idag består delar av planområdets markyta av genomsläppligt underlag, i form av gräs. Föreslagen ändring innebär också en minskad exploateringsgrad på 12% i jämförelse med befintlig plan om bebyggelse endast skulle uppföras i 1 våning. Största delen av befintlig prickmark behålls, vilket begränsar bebyggelsens utbredning.

HÄLSA OCH SÄKERHET

OMGIVNINGSBULLER

Planförslaget förväntas inte innebära någon förändring i trafikflödet till och från planområdet och därmed inte öka risken för trafik- och verksamhetsbuller. Föreslagen markanvändning medför ingen ökning av tung trafik.

RISK FÖR OLYCKOR

Det bedöms inte föreligga några risker kring olyckor.

RISK FÖR ÖVERSVÄMNING

Utvärdering av översvämningsrisker har gjorts med beräkningsverktyget Scalgo Live för att kartera lågpunkter och rinnvägar vid den utvalda nettonederbörden. Scalgo Live är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett ytvattenperspektiv. I skyfallsanalysen används både terrängdata och vattenvolymer för att identifiera vilka områden som översvämmas vid en given vattenvolym. Utvärderingen av översvämningsrisker vid skyfall i Scalgo Live utgår från ett klimatkompenserat 100-årsregn med 1 timmes varaktighet med en volym på 80 mm. Regnvolymen har beräknats med Dahlströms formel (Svenskt Vatten Utveckling, 2010). Klimatfaktorn 25% har använts, vilket är i det övre intervall av förändring som prognosticerats för extrem 1-timmesnederbörd i Kronobergs län till slutet av seklet (SMHI, 2015). Denna klimatfaktor överensstämmer även med rekommendationen från P110 (Svenskt Vatten, 2016).

Nedanstående karta visar att det inte finns några större lågpunkter inom eller nära området som ändringen av detaljplanen omfattar.

Observera att kartan påvisar befintliga förhållanden och tar inte hänsyn till exploatering. För att garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör den nytillkommande bebyggelse i möjligaste mån anpassas till omgivande terräng. Marken bedöms översiktligt vara byggbar och risken för påtagliga konsekvenser av översvämning vid 100-årsflöden är således låg.

Karta över lågpunkter och rinnvägar.

RISK FÖR EROSION, RAS OCH SKRED

Marken bedöms inte vara utsatt för någon ökad risk kopplat till påverkan genom erosion, ras och skred.

FÖRORENAD MARK

Enligt Länsstyrelsens EBH (Efterbehandling av förorenade områden) karta finns inga kända markföroreningar inom det avsedda området.

Utifrån EBH-kartan finns ca 50 m nordöst om planområdet ett ”Graveri” som bedöms innebära en liten risk för potentiella föroreningar. Ca 50 m sydöst om planområdet ligger Sandviks gamla glasbruk ”Glasindustri” och bedöms innebära en mycket stor risk.

Om föroreningar skulle påträffas vid till exempel markarbeten ska tillsynsmyndigheten genast underrättas enligt 10 kap. Miljöbalken

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Planområdet för detaljplaneändringen har inte föregåtts av någon geoteknisk undersökning. Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten inom planområdet av morän. Jorddjupet inom planområdet uppskattas till 5-20 m och bedöms inneha en medelhög genomsläpplighet.

Bergarten i området är Svecokarelian orogen och består av Granit.

Området har en jämnt fördelad höjdnivå som varierar mellan ca 153- 154 möh.

Med tanke på den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha bra hållfastighetsegenskaper och bra genomsläpplighet. Utifrån SGU:s information, befintlig bebyggelse och tänkt markanvändning anses inte en geoteknisk undersökning vara nödvändig för det aktuella området. Närmare undersökningar föreslås göras vid behov, i bygglovsskedet.

ARKEOLOGI OCH FORNLÄMNINGAR

Inga kända fornlämningar finns inom området.

Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Enligt lagen fordras Länsstyrelsen tillstånd för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada fornlämning eller dess fornlämningsområde. Se Kulturmiljölagens 2 kap. 10 § anges att ”Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till Länsstyrelsen. Lag (2013:548)”.

FYSISK MILJÖ

Området som är avsedd för ändring är idag bebyggt med en villabyggnad och två flerbostadshus i två våningar med källare. Marken består av tomtmark, utegård, gräsmatta, vegetation och parkering.

Kvarteret ligger inom ett bostadsområde med närhet till genomfartsgata, kollektivtrafik i form av buss och tåg, samt en del service och handel. Kvarteret ligger även i närhet till sjön Rottnen som är en värdefull målpunkt i tätorten, med bland annat badplatser och småbåtshamnar.

Tidigare Sandviks glasbruk, idag Röda Korset.

Flerbostadshus på fastighet Runan 6.

Mindre utegård/lekplats på fastighet Runan 6.

Villabebyggelse på fastighet Runan 5.

SOCIALA

LEK OCH REKREATION

Tillgången och närheten till grönområde i form av skogsmark för lek, motion och rekreation är god i Hovmantorp samhälle. Detta bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt samt utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten människor emellan.

Sydöst om planområdet finns skogsmark och befintliga promenadstråk. Inom minder än 1 km från planområdet finns Hovmantorps idrottsplan och ett elljusspår med utegym som även kan fungera för lek. Grönområdena och funktionerna kan användas på olika sätt av kommunens invånare. De fungerar som mötesplatser, vilka bidrar till att människor från olika grupper kan mötas, vilket ger en positiv påverkan på den sociala hållbarheten.

Tätorten erbjuder lekplatser på dess förskolor och skolor, samt en nyare lekplats på strandpromenaden mellan Rottnen och järnvägen, centralt i tätorten.

Mindre småbåtshamn vid Rottnen.

Lekplats vid strandpromenaden.

TILLGÄNGLIGHET

Området ska planeras utifrån de krav som plan- och bygglagen ställer på tillgänglighet. Bland annat ska planläggningen främja en ”från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper”. Planering och byggande ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till ”möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området”.

TEKNIK

VATTEN OCH AVLOPP

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Dagvattenledningen är förlagd i gatan utanför, samt inom planområdet. Området är redan idag anslutet till det kommunala VA-nätet.

EL, FIBER, TELE OCH VÄRME

Ledningar för el, tele- och optofiber finns utbyggt i befintligt område. El- och teleanslutning sker i samråd med el- och teleleverantör. Fjärrvärme finns också framdraget till fastigheterna. Ledningarna är förlagda i gatorna.

SERVICE

OFFENTLIG- OCH KOMMERSIELL SERVICE

Skola och förskola finns i inom tätorten. Kvarndammskolan är en grundskola (f-6), och sedan finns tre kommunala förskolor Askungen, Tuvan och Prästkragen och en privat Norlandia förskolor skogsbacken.

Inom tätorten finns bland annat en livsmedelsbutik med postservice, kiosker, restauranger, frisörer, bibliotek, drivmedelsstation, secondhand-butiker, mindre lokala butiker barnavårdscentral, och tandläkare.

Annan offentlig service som vårdcentral finns i Lessebo, cirka 1,5 mil sydväst om Kosta. I Lessebos centrala delar och med omnejd finns även ett varierande utbud av livsmedelsbutiker, restauranger, frisörsalong, apotek, systembolag, skola, förskola, drivmedelsstation, bibliotek, vårdcentral, folktandvård med flera.

TRAFIK

BILTRAFIK

Planområdet har befintlig infrastruktur utbyggt i form av gatorna Nygatan, Glasbruksgatan och genomfartsgatan Storgatan.

Genomfartsgatan Storgatan sträcker sig mellan Hovmantorps centrala delar söder ut mot Ormeshaga och senare Tingsryd. Skyltad hastighet för gatorna är 40 km/tim. Lokalgatorna är kommunalt ägda medan genomfartsgatan ägs av Trafikverket. Angöring till fastigheterna sker idag utmed lokalgatorna.

Storgatan – genomfartsgata öster om planområdet.

Glasbruksgatan – söder om planområdet.

Storgatan – genomfartsgata öster om planområdet.

Nygatan – väster om planområdet.

Norr om planområdet passerar järnvägen Kust till Kustbanan som går mellan Kalmar och Köpenhamn/Göteborg. Mer norrut får sedan riksväg 25.

GÅNG- OCH CYKELVÄG

Tågstation.

Cykelparkeringar vid stationen.

Planområdet ligger centralt med möjlighet att röra sig längs med separerade gång- och cykelvägar. I de fall det saknas avskilda gång- och cykelvägar, finns det trottoar för gående och cykling hänvisas till körbanan, tillsammans med biltrafik.

KOLLEKTIVTRAFIK

Stationsområdet med tåg- och bussförbindelser.

Mellan Hovmantorp och kommunens resterande tätorter, samt vidare till andra städer finns goda buss- och tågförbindelser. Busshållplats finns stationsområdet, ca 300 m från planområdet.

PLANERINGSUNDERLAG

KOMMUNALA

DETALJPLAN

Fastigheterna Runan 5 och Runan 6 och del av Hovmantorp 5:1 som planändringen omfattar, regleras av detaljplanen (07-HOS-150) ”Förslag till ändring av stadsplan för Kv. Runan”, som vann laga kraft 1967-07-19.

GRUNDKARTA

En grundkarta för digital illustration av ändringen är upprättad för planområdet, daterad 2024-xx-xx i plansystem SWEREF99 15 00 och höjdsystem RH2000. Befintlig grundkarta är från år 1966/1967.

ÖVERSIKTSPLAN

Lessebo kommuns översiktsplan (KS 2016/25) antogs av kommunfullmäktige år 2018 och vann laga kraft den 31 oktober 2018.

UNDERSÖKNING ENLIGT 6 KAP. 6§ PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)

Enligt sjätte kapitlet i Miljöbalken ska kommunen göra en undersökning för att ta reda på om detaljplaneändringen antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den process som ska komma fram till om ett förslag till en detaljplans genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.

Lessebo kommun har upprättat en undersökning om betydandet miljöpåverkan den 5 december 2024 och gjort bedömningen att planförslaget inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Samhällsbyggnadsnämnden tog beslutet den 2024-12-16 (samrådet) (Dnr 2024/328-4.2.2 §141)

UTREDNINGAR

Inga nya utredningar har gjorts i arbetet med att ta fram planhandlingarna.

KONSEKVENSER

FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Fastigheten Runan 5 är privatägd, Runan 6 ägs av Lindström Property Småland AB och Stamfastigheten Hovmantorp 5:1 ägs av Lessebo kommun.

RIKSINTRESSE

TOTALFÖRSVAR

Området ligger inom riksintresset för lågflygningsområde med påverkansområde Norra Blekinge - Södra Småland. Eftersom ingen hög bebyggelse planeras innebär planförslaget inget hinder för Försvarsmaktens verksamhet.

KOMMUNIKATIONER

Befintlig järnväg norr om planområdet bedöms inte påverkas av ett genomförande av detaljplaneändringen. Avståndet mellan planområdet och järnvägen är tillräckligt stort för att göra bedömningen att förslaget inte har någon inverkan på riksintresset trafikkommunikation.

HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. MILJÖBALKEN

Planområdet ligger centralt i tätorten Hovmantorp med goda förutsättningar att nyttja befintliga vägar, resurser och platsen på ett sätt som innebär en god hushållning.

JORDBRUKSMARK, SKOGSBRUK OCH EKOLOGISKT SÄRSKLIT KÄNSLIGA OMRÅDEN

Planområdet omfattar varken jordbruksmark, skogsbruk eller ekologiskt särskilt känsliga områden.

MILJÖKVALITETSNORMER

Kommunen ser inte att genomförandet av detaljplaneändringen kommer att bidra till att någon av miljökvalitetsnormerna överskrids eller påverkas negativt.

LUFT

Miljökvalitetsnormerna för luft ska säkerställa en god luftkvalitet som inte medför risker för människors hälsa. Risk för överskridande av normerna finns framför allt i områden med intensiv fordonstrafik, i anslutning till stora punktkällor eller i täta slutna gaturum med högre bebyggelse och dålig genomluftning.

Planändringen bedöms inte innebära ökad trafik i området, då områdets användning ej förändras. Detaljplaneändringens genomförande bedöms inte bidra till att gällande miljökvalitetsnormer avseende luftkvalitet överskrids och kommer inte heller att innebära någon större skillnad på luftkvalitén jämfört med idag.

VATTEN

Planförslaget bedöms inte bidra till att gällande miljökvalitetsnormer avseende vattenkvalitet överskrids.

BULLER

Detaljplaneändringens genomförande bidrar inte till att gällande miljökvalitetsnormer avseende buller överskrids.

MILJÖ

MILJÖBEDÖMNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken. Undersökningen har genomförts enligt avdelningens bedömningsmall och detaljplaneändringens genomförande bedöms inte leda till någon betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGSTAGANDE 4 KAP. 33 B § PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)

Kommunen grundar sitt ställningstagande på att den nu föreslagna markanvändningen inte får några nämnvärda effekter på miljön, marken, luften eller klimatet, vegetationen, djurlivet eller effekter på hälsan, naturresurser, transporter, rekreation. Planförslaget påverkar landskapsbilden till viss del men bedöms passa in i befintlig miljö. Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnormen kommer att överskridas. En särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ bedöms därför inte behöva genomföras.

DAGVATTEN

Ändringen av detaljplanen meder totalt sett inte en högre exploateringsgrad, utan istället en 12% lägre exploateringsgrad utifrån befintlig detaljplan. Detta gör att dagvatten har större möjlighet att hanteras inom fastigheten än tidigare detaljplan. Den största delen av den befintliga detaljplanens prickmark bevaras, vilket styr bebyggelsens placering.

Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten finns inom och i omgivande gatumark i nära anslutning till planområdet. De kommunala dagvattenledningarna samt hantering av dagvatten på den egna fastigheten, gör att planområdet bedöms inneha tillräckligt goda förutsättningar för hantering av en större mängd dagvatten. Bedömningen görs även med hänsyn till markens infiltrationskapacitet som enligt SGUs genomsläpplighetskarta bedöms till medelhög.

Inom kvartersmarken ska så mycket vatten som möjligt infiltreras, renas och fördröjas i marken och får inte avledas på ett sätt som kan medföra skada för en annan fastighet. Avledning av dagvatten från hårdgjorda ytor som hustak, uppfarter och parkeringar ska i första hand minimeras genom att öka möjligheterna för infiltration, avdunstning och transpiration.

På körytor och parkeringsplatser kan man jobba med genomsläppliga beläggningar, till exempel porös asfalt, naturgrus eller hålsten av betong vilket bidrar med en utjämning av flöden, reduktion av flödeshastigheter och rening av dagvattnet. Andra exempel på genomsläppliga material är ihåliga plastplattor, permeabel asfalt och grus eller en kombination av dessa.

HÄLSA OCH SÄKERHET

BERÄKNING AV OMGIVNINGSBULLER

Ändringen av detaljplanen bedöms inte leda till någon ökning av omgivningsbuller och därmed inte heller överstiga några gällande riktvärden. Föreslagen markanvändning medför inte någon ökning av tung trafik.

ÖVERSVÄMNING

Utifrån beräkningsverketyget Scalgo Live (samt med hänsyn till de befintliga brunnar som finns inom planområdet och i gatan utanför), befintliga höjdförhållanden och markens jorddjup, innehåll och genomsläpplighetsgrad, gör kommunen bedömningen att en exploatering av området inte riskerar att skapa någon översvämningsproblematik.

De lågpunkter som finns inom planområdet hanteras antingen med den kommunala dagvattenledningen i gatan och inom planområdet, eller genom infiltration på fastigheten. Det är fastighetsägarens egna ansvar att dagvattenhantering och fördröjning av dagvatten kan ske inom den egna fastigheten.

OLYCKOR

Det bedöms inte föreligga några risker kring olyckor.

EROSION, RAS OCH SKRED

Marken inom och omkring planområdet bedöms inte ligga i ett område där det föreligger någon risk för ras, skred eller erosion.

FÖRORENADE OMRÅDEN

Marken är idag redan är planlagd och prövad för användning bostäder. Risken för förorening bedöms som låg och ingen undersökning av markföroreningar inom planarbetet bedöms som nödvändigt. Om föroreningar skulle påträffas vid till exempel markarbeten ska tillsynsmyndigheten genast underrättas enligt 10 kap. Miljöbalken.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Föreslagen ändring av planen bedöms inte utgöra någon försvåring för exploatering i jämförelse med befintlig detaljplan.

FYSISK MILJÖ

LANDSKAPSBILD

Ändringen av detaljplanen bedöms kunna medföra en förändrad landskapsbild i och med att föreslagna planbestämmelser reglerar byggrätten på ett annat sätt än som görs idag. Byggrätten kommer med förslaget att reglera varje fastighet för sig, vilket utifrån dagens situation gör att mer markyta kan tas i anspråk, än vad som görs idag. Befintlig plan reglerar BTA per kvarter.

Landskapsbilden i området är idag varierad och växlar i skala, uttryck, material och karaktär. Omgivningen består idag bland annat av både mindre byggnader i form av villor, men även större byggnadskroppar med tidigare användningar såsom glasbruk. I förhållande till planområdets omgivning bedöms inte landskapsbilden som helhet förändras i någon större omfattning. Den föreslagna utformningen bedöms passa i en den befintliga landskapsbilden.

SOCIALA

BARN

I januari 2020 trädde lagen om Barnkonventionen i kraft vilka ska synliggöra barns rättigheter i samhället. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Som barn betraktas alla människor under 18 år.

Planförslaget och planområdets läge bedöms inte innebära några påtagliga konsekvenser utifrån barnperspektivet. Planområdet är idag redan exploaterat och inga större förändringar förslås. Förslaget ger möjligheter till vidare utveckling av tätorten, vilket kan locka nya och fler invånare att både besöka och etablera sig i orten.

När fler människor besöker eller bosätter sig i området ökar chanserna till spontana möten under fler tider på dygnet och året. Detta gör att närvaron i området ökar och därmed även den upplevda tryggheten, vilket är positivt för främst barn och unga.

Planområdet och dess omgivning anses vara barnvänligt, sett till omkringliggande miljöer. Det finns en närhet till gröna ytor och platser för lek, för både yngre och äldre barn. Både skola och förskola finns i närhet till planområdet. Det är viktigt att skapa en säker utomhusmiljö där barn kan röra sig på ett bra och tryggt sätt.

Barn- och utbildningsnämnden är med på sändlistan när ändringsplanen skickas ut på samråd och granskning.

TRAFIK

Detaljplaneändringen innebär ingen förändring i nuvarande gatusystem.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

MARK- OCH UTRYMMESFÖRVÄRV

Något mark- och utrymmesförvärv inte är aktuellt för att genomföra ändringen av detaljplanen.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Här beskrivs de fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.

FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER

Planområdet omfattas av en fastighetsindelningsbestämmelse för Runan 6, en tomtindelning, akt 07-HOS-155. Enligt övergångsbestämmelser räknas tomtindelningen som en fastighetsindelningsbestämmelse och innebär att utformningen av Runan 6 inte kan ändras. Det finns även en fastighetsindelningsbestämmelse, en tomtindelning för Runan 5, akt 07-HOS-56.

FÖRÄNDRAD FASTIGHETSINDELNING

Planen innebär ingen förändrad fastighetsindelning.

RÄTTIGHETER

| Servitut / nr | Vad | Berörda fastigheter |
| --- | --- | --- |
| 0761-16/4.1 | Ledningsrätt, Levande, Last, FJÄRRVÄRME | Runan 5, Runan 6 |
| 0761-2017/7.1 | Ledningsrätt, Levande, Last, ELEKTRONISK KOMMUNIKATION | Runan 5, Runan 6 |
| 07-HOS-755 | Tomtmätning | Runan 5 |
| 07-HOS-56 | Tomtindelning | Runan 5 |
| 07-HOS-756 | Tomtmätning | Runan 6 |
| 07-HOS-155 | Tomtindelning | Runan 6 |
| 0761-16/4 | Ledningsåtgärd | Runan 5, Runan 6 |
| 0761-2017/7 | Ledningsåtgärd | Runan 5, Runan 6 |

Det är fastighetsägaren som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar i samband med genomförandet av detaljplaneändringen. De som har förmån av ledningsrätten bör därför vara uppmärksamma på eventuella följder av den aktuella planen.

Rättighet för nya ledningar kan bildas genom lantmäteriförrättning. En rätt kan även grunda sig på servitutsavtal samt på de allmänna avtalsvillkoren (NÄT 2012K) som gäller mellan elnätsföretaget och kunder som är anslutna till elnätet.

TEKNISKA FRÅGOR

TEKNISKA ÅTGÄRDER

Inga tekniska åtgärder planeras för genomförandet. Eventuella framtida tekniska åtgärder på kvartersmark inom detaljplaneområdet bekostas av exploatören.

UTBYGGNAD AV ALLMÄN PLATS

Genomförandet av detaljplaneändringen förutsätter ingen utbyggnad av allmän plats. Kommunen ansvarar för drift av allmän plats.

UTBYGGNAD AV VATTEN OCH AVLOPP

Befintliga fastigheter är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Planområdet ligger också inom verksamhetsområde för dagvatten.

Dagvattnet ska tas om hand lokalt eller fördröjas på den egna fastigheten innan det påförs det kommunala ledningsnätet.

Genomförandet av detaljplaneändringen förutsätter ingen utbyggnad av vatten och avlopp. Fastighetsägare som bekostar flytt av ledningen. Kommunen ansvarar för drift av vatten och avlopp.

LEDNINGAR I MARK

Inom och intill planområdet finns markförlagda kablar i osäkert och säkert läge. Oavsett om markkablar är inmätta eller ligger i osäkert läge måste kablarnas lägen säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning för beställs av leverantör.

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller plank inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.

PARKERING

Parkeringsplatser för fastighetens behov avses kunna anordnas inom den egna fastigheten. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.

AVFALLSHANTERING

SSAM AB vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska utformas så att det främjar ett hållbart cirkulärt samhälle (för mer information se Avfallsplan). Utrymmen för sortering av avfall, transportvägar samt vändplatser etc. ska följa ”Handbok för avfallsutrymmen” och ”Avfallsföreskrifter för Lessebo kommun”. Båda dokumenten finns på www.ssam.se. Avfallshanteringen ska ske inom fastigheten. Detta hanteras i bygglovet.

POSTHANTERING

Vid bygglovshantering granskas hantering av post. Vid nybyggnation av verksamhetsområden är det önskvärt att postlådan placeras i en lådsamling vid infarten till området för en effektiv posthantering.

RÄDDNINGSTJÄNSTENS BEHOV

Räddningstjänstens behov av framkomlighet till angreppsvägar samt behov av brandposter och släckvatten ska alltid beaktas i samband med ny- och ombyggnationer.

EKONOMISKA FRÅGOR

Här redovisas en ekonomisk bedömning över väsentliga delar av vad genomförandet av ändringsplanen kan antas innebära för berörda parter.

PLANEKONOMISK BEDÖMNING

Kommunstyrelsen får intäkter genom bygglov och anslutningsavgifter enligt gällande taxa. För den enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget en möjlighet att utveckla fastigheten och därmed dess värde.

Fastighetsägaren ansvarar för att kontakta E.ON gällande kabelvisning. Tvingas Skanova (Telia Company) AB vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Andra kostnader som kan uppstå vid markköp och byggnation, samt för anslutning till vatten- och avlopp, el, fiber, ledningsdragning och annan infrastruktur som kan behövas, bekostas av fastighetsägaren. Ansvar för bildande av nya ledningsrätter faller på ledningsinnehavaren. Även bygglovsavgifter och eventuella framtida fastighetsregleringar eller dylikt bekostas av fastighetsägaren.

DRIFT AV ALLMÄN PLATS

Lessebo kommun ansvarar för skötsel och underhåll av anläggningar inom allmän plats. Lessebo fjärrvärme ansvarar för fjärrvärmenätet i kommunen. Wexnet AB ansvarar för optofiber inom planområdet. Eon Elnät Sverige AB ansvarar för eldistributionsnätet inom planområdet. Skanova (Telia Company) AB ansvar för telenätet.

DRIFT VATTEN OCH AVLOPP

Lessebo kommun ansvarar för drift och underhåll av allmänna vatten- och spillvattenledningar fram till anslutningspunkt.

Fastighetsägaren/exploatören är ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna fastigheten.

GATUKOSTNADER

Gata är utbyggd inom området. Uttag av gatukostnader är därmed inte aktuellt.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

TIDPLAN

Samråd påbörjas i december 2024.

Granskning planeras till februari 2025

Planen planeras antas i kommunstyrelsen våren 2025.

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.

ANSVARSFÖRDELNING

Fastighetsägare står för ansvaret inom kvartersmark.

MEDVERKANDE

Detaljplaneändringen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sofia Edlund Renbjörk i samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.