Planbeskrivning

Lagakrafthandling

Detaljplan för Nedre Vasagatan

Del av Veterinären 3, Veterinären 4, Veterinären 7, Skjutskarlen 1, Skjutskarlen 7, Smedjebacken 3:2

Smedjebackens kommun

Standardförfarande

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Diarienummer: MBN 2025–167

Godkänt för samråd: 2025-06-11

Godkänt för granskning:  2025-10-15

Antagande: 2025-12-15

Laga kraft: 2026-01-08

Samhällsplanerare

Mattias Rostock

Miljö- och byggchef

Gunilla Skoog

Planhandlingar

Plankarta i skala 1:500/A2
Planbeskrivning
Grundkarta
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Barnchecklista
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Bullerdata

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument där kommunen reglerar hur mark- och vattenområden får användas och hur området får bebyggas. I detaljplanen redovisas gränser för allmänna platser, kvartersmark samt vattenområden.

Så här läser du detaljplanen

Detaljplanen består av en plankarta med olika planbestämmelser. Med plankartan följer även en planbeskrivning som förklarar syftet och innehållet i plankartan.

Detaljplaneprocessen - Standardförfarande

Detaljplanen tas fram med standardförfarande i överensstämmelse med översiktsplanen samt enligt plan- och bygglagen 2010:900. Planhandlingarna har upprättats i enlighet med Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5), allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan (BFS 2020:6) samt föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning (BFS 2020:8). Planprocessen ser ut som följande:

1	Detaljplanens syfte	4

2	Beskrivning av detaljplanen	4

2.1	Detaljplanens omfattning och lokalisering	5

2.2	Hela detaljplanen	7

2.3	Allmän plats	7

2.4	Vattenområden	7

2.5	Kvartersmark	8

2.6	Ärendeinformation	8

2.7	Genomförandetid	8

3	Motiv till detaljplanens regleringar	9

3.1	Användning av allmän plats	9

3.2	Egenskapsbestämmelser för allmän plats	9

3.3	Användning av kvartersmark	9

3.4	Egenskapsbestämmelser för kvartersmark	9

4	Planeringsunderlag och ställningstagande	11

4.1	Kommunala underlag	11

4.2	Utredningar	15

4.3	Regionala underlag	15

4.4	Riksintressen	16

4.5	Hushållningsbestämmelser 3, 4 kap. Miljöbalken	16

5	Förutsättningar, förändringar och konsekvenser	16

5.1	Befintlig detaljplan	16

5.2	Bebyggelse	17

5.3	Natur	22

5.4	Geotekniska förhållanden	24

5.5	Fornlämningar	24

5.6	Gator och trafik	24

5.7	Sociala	28

5.8	Teknisk försörjning	29

5.9	Miljökvalitetsnormer	30

5.10	Hälsa och säkerhet	33

6	Genomförandefrågor	37

6.1	Fastighetsrättsliga frågor	38

6.2	Tekniska frågor	39

6.3	Ekonomiska frågor	40

6.4	Organisatoriska frågor	41

Detaljplanens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för centrumändamål för befintliga och nya verksamheter som inbegrips av användningen centrum.

Beskrivning av detaljplanen

Detta avsnitt innehåller en redovisning av detaljplanens huvuddrag med vilka förändringar som möjliggörs i området när detaljplanen genomförs, samt de överväganden som legat till grund för detaljplanens utformning.

Figur 1: Del av detaljplanekarta; Nedre Vasagatan.

Detaljplanens omfattning och lokalisering

Planområdet har omfattar cirka 8200 m2 och inbegriper fastigheterna: Veterinären 3, Veterinären 4, Veterinären 7, Skjutskarlen 1, Skjutskarlen 7 samt Smedjebacken 3:2, som alla ligger kring Vasagatan. Planområdet är entrén till centralaste delarna i Smedjebacken tätort med genomfartsvägen 635 Vasagatan/ Hamngatan direkt söder om planområdet.

Figur 2: Planområdet inom röd markering (grundkarta © Lantmäteriet).

Hela detaljplanen

Planområdet är en del av Smedjebackens centrumkärna och handelsgata på Vasagatan, där butiker och service återfinns. Det är samtidigt en del av entrén som besökare och boende möts för att ta sig vidare till målpunkter i centrum. Planområdet ligger precis i anslutning till genomfartsvägen väg 635 som löper mellan riksväg 66 (Fagersta och Ludvika) i söder samt Borlänge i norrgående riktning. På platsen finns befintliga flerbostads- och enbostadshus i två till tre våningar med butiker med verksamheter i bottenvåningen och bostadslägenheter på övre plan. Platserna innehar mestadels hårdgjorda ytor i gaturummet där bebyggelse saknar förgårdsmark. För att säkerställa att verksamheter som finns på plats idag samt nya etableringar ska vara möjliga, så krävs det att fler användningar blir tillåtna i området, vilket möjliggör för nyttjande av de befintliga lokalerna längs med affärs- och servicesstråket. Användningen C kompletteras till kvartersmark, ytor för allmänplats ökar, samtidigt som bland annat uteserveringar och entréfunktioner kan anordnas, för att möjliggöra för fler etableringar tillgängliggöra mark och nyttja marken mer effektivt.

Vasagatan utgör angöringsgata till verksamheterna, där två parkeringsplatser och två busshållplatser återfinns. Två kollektivtrafikslinjer finns i norr- och södergående riktning mot busstorget samt mot järnvägsstationen. En annan linje finns även längst väg 635 i sydöstra delen inom planområdet. Sveavägen i östlig riktning har några få butiker och skyltfönster. Handelsområdet fortlöper från planområdet norrut mot Vasatorget.

Allmän plats

Med allmän plats menas ett område som är avsett för ett gemensamt behov. Allmänna platser inom planområdet omfattar;

- Gata – Allmän plats. Vasagatan utgör angöringsgata till verksamheter, och som passage för kollektivtrafik, gång och biltrafik. Allmän Gata kommer utvidgas i östlig riktning samt i nordlig riktning från sydöst.

Huvudmannaskap

Enligt huvudregeln är kommunen normalt sett huvudman för allmänna platser inom detaljplanelagda områden. Därför föreslås kommunalt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen har ansvar för förvaltning och skötsel av de allmänna platserna inom planområdet.

  - Vattenområden

Planområdet omfattas inte av vattenområden.

Kvartersmark

Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller ett vattenområde. Kvartersmarken inom planområdet omfattar;

- B – Bostäder. Ytor för kvartersmarken i öster kommer att minska i väster och söder. Förändringar regleras genom användning allmän plats samt egenskapsbestämmelser som påverkar användningen.

- C – Centrum. Bebyggelsen i områden får utökad nyttjandegrad för användningen centrum vilket möjliggör för fler olika typer av verksamheter och service.

- H – Detaljhandel. Ytor för kvartersmarken i öster kommer att minska i västlig och sydlig riktning. Förändringar regleras genom användning allmän plats samt egenskapsbestämmelser som påverkar användningen.

- K – Kontor. Ytor för kvartersmarken i öster kommer att minska i västlig och sydlig riktning. Förändringar regleras genom användning allmän plats samt egenskapsbestämmelser som påverkar användningen.

| Namn: Detaljplan Nedre Vasagatan | Beslut om planuppdrag: Kommunfullmäktige |
| --- | --- |
| Dnr: MBN 2025 - 167 | Planstart: 2025 – 03 – 11 |
| Kommundel: Smedjebacken | Beslut om Samråd: 2025 – 06 – 11 |
| Kommun: Smedjebacken | Beslut om Granskning: 2025 – 10 – 15 |
| Län: Dalarnas län | Beslut om Antagande: 2025 – 12 – 15 |
| Planförfarande: Standardförfarande | Laga kraft: 2026 – 01 – 08 |

Ärendeinformation

Genomförandetid

Detaljplanen genomförandetid är 60 månader (5 år) från den tidpunkt då planen får laga kraft. Innan genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Under genomförandetiden får planen dock ändras mot berörda fastighetsägares vilja om det är av stor allmän vikt eller av nya förhållanden av stor vikt som inte kunde förutses vid planläggning.

Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen för den skada det medför. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla med sina befintliga rättigheter. Vid efterföljande ändringar eller upphävande av detaljplanen kommer ingen rätt till ersättning att ges för de förlorade rättigheterna.

- Motiv till detaljplanens regleringar

I detta kapitel listas de planbestämmelser som ingår i plankartan. Syftet med respektive bestämmelse beskrivs för att öka förståelsen för vad och hur detaljplanen regleras. Samtliga planbestämmelser är formulerade enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen har upprättats i enlighet med Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5), allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan (BFS 2020:6) samt föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning (BFS 2020:8).

Användning av allmän plats

(GATA) – Gata
Bestämmelsen syftar till att säkerställa tillgänglighet, genomfart för trafik, drift och underhåll samt angöring till befintliga bostäder och verksamheter.

  - Egenskapsbestämmelser för allmän plats

() – Utfartsförbud
Bestämmelsen syftar till att inte fordon ska angöra vid utkörningsförbudet, för säkrare trafik samt ett attraktivare gaturum.

(f1) –Trädallé ska finnas inom egenskapsområdet
Bestämmelsen syftar till att trädallé ska bibehållas inom egenskapsområdet.

  - Användning av kvartersmark

(B) – Bostäder
Bestämmelsen syftar till att huvudanvändningen på kvartersmarken ska vara bostäder.

(C) – Centrum
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för fler verksamheter som användningen medger.

(H) – Detaljhandel
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för detaljhandeländamål.

(K) – Kontor
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för kontorsändamål.

  - Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

(:::) – Marken får inte förses med byggnadsverk
Bestämmelsen syftar till att området inte ska förses med byggnadsverk ur angörings, skuggbildning, tillgänglighet, buller och säkerhetssynpunkt.

(ö1) – Marken får endast förses med entréfunktioner och tillfällig uteservering inom egenskapsområdet. Tillfällig uteservering får anordnas under högst sex månader per kalenderår
Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra tillfällig uteservering närmast gatan. Planbestämmelsen syftar också till att möjliggöra entréfunktioner såsom exempelvis tillgänglighet till byggnader.

(ö2) – Marken får endast förses med uteservering, parkering, entréfunktioner och genomsläppliga ytor inom egenskapsområdet
Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra uteservering, parkering, entréfunktioner
och genomsläppliga ytor.

(ö3) – Marken får endast förses med parkering och genomsläppliga ytor inom egenskapsområdet
Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra för parkering och genomsläppliga ytor.

(ö4) – Marken får inte förses med byggnad inom egenskapsområdet
Planbestämmelsen syftar till att byggnader inte ska hindra trafik eller att byggnader hamnar för nära gatan ur buller-, angörings-, gestaltning och säkerhetssynpunkt.

(h1) – Högsta nockhöjd är 13 meter inom användningsområdet

Bestämmelsen syftar till att reglera högsta nockhöjden för bebyggelse för att samspela med befintlig bebyggelses nockhöjd och karaktär.

(u1) – markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar begränsas av sekundär egenskapsgräns
Planbestämmelsens syfte är att säkerställa markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar på kvartersmark.

(o1 17,0) – Minsta takvinkel för huvudbyggnad är angivet värde i grader
Bestämmelsen syftar till att bebyggelse i planområdet ska samspela med befintlig kringliggande bebyggelses karaktär, samt att begränsa höjd på bebyggelse.

(e1 40,0) – Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom egenskapsområdet
Bestämmelsen syftar till att reglera bebyggelsens största omfattning och för att undvika för hög exploatering.

(e2 47,0) – Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom egenskapsområdet
Bestämmelsen syftar till att reglera bebyggelsens största omfattning och för att undvika för hög exploatering.

(k1) – Fasader ska vara av putsade tidstypiska kulörer inom egenskapsområdet
Bestämmelsen syftar till att bevara fasaders arkitektoniska kvalitéer med kulörer av ljusa sandfärgade toner ur kulturell- och stadsbildssynpunkt.

(k2) – Fönster ska till form, material, indelning och proportioner bibehållas till sin utformning inom egenskapsområdet
Bestämmelsen syftar till att bevara fönsters arkitektoniska kvalitéer ur kulturell- och stadsbildssynpunkt.

(k3) – Taktäckning ska vara av rött lertegel på huvudbyggnad. Tak- och takfotsutformning, skorstenar- och takkupornas utformning ska bibehållas på huvudbyggnad inom egenskapsområdet
Bestämmelsen syftar till att bevara takets arkitektoniska kvalitéer såsom kulör och form ur kulturell- och stadsbildssynpunkt.

(b1) – Minst 30,0 % av marken inom fastighetsarean i användningsområdet ska vara genomsläpplig 
Bestämmelsen syftar till att marken ska vara genomsläpplig till minst 30 %.

(a1) – Marklov krävs även för åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet inom användningsområdet
Bestämmelsen syftar till att genomsläppligheten inta ska försämras inom användningsområdet.

Planeringsunderlag och ställningstagande

Detta avsnitt redovisar en sammanställning av de planeringsunderlag och beslut som legat till grund för detaljplanens omfattning och utformning.

Kommunala underlag

Planbesked

Kommunstyrelsen beslutade 2025-03-11 att Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planarbete för området gällande Nedre Vasagatan (tidigare Haket) på fastigheten Veterinären 7, med syfte att möjliggöra för centrumverksamhet inom användningen C, som därmed ökar nyttjandegrad för befintliga och framtida verksamheter.

Gällande detaljplan

Detaljplanen för del av Smedjegatan, Vasagatan och Kolbäcksån samt angränsande mark (S179) fick laga kraft den 23 januari 2007. Planen omfattar stora delar av centrums bebyggelse och näringsliv. Genomfarten Vasagatan (GATA), samt kulturgatan Kyrkogatan (GATA) återfinns också inom planområdet. Användningarna är främst Industri och Park i söder. Medan norra delen inhyser främst användningarna Bostäder (B), Kontor (K) och Handel (H). Befintliga detaljplanens syfte är att anpassa mark- och vatten till broarnas lägen samt anpassa markutnyttjande. Detta för att möjliggöra en rationell fastighetsbildning. Syftet var också att bredda användningarna samt att stärka skydd för kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

Figur 3: Befintlig detaljplan S179.

Översiktsplan

I Smedjebacken kommuns gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2018-10-12, så är aktuellt område utpekat som bebyggelse i tätorten Smedjebacken. Översiktsplanen prioriterar att möjliggöra levande och flexibla tätortscentrum genom bred funktionsblandning i detaljplanerna, men också för att stärka underlag för service och en hållbar livsstil. Detta ligger i fas med att öka nyttjandegraden, möjliggöra för fler användningar samt tillgängliggöra utrymmet längst gatan i detaljplanen. Planförslaget bedöms vara förenligt med den gällande översiktsplanens intentioner.

Figur 4: Övergripande kommunkarta, översiktsplan, Smedjebackens kommun.

Fördjupning av översiktsplanen för Smedjebacken tätort

Smedjebacken kommuns gällande Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Smedjebackens tätort, antagen av kommunfullmäktige den 15 juni 2009, så är det aktuella området identifierat som befintlig bebyggelse. Planförslaget kommer inneha och utöka användningarna som ingår i befintlig bebyggelse. Platserna i planområdet kommer ungefär ha samma funktioner som idag men med utökade möjligheter för fler etableringar av verksamheter samt mer möjligt liv och tillgänglighet. Planförslaget är förenligt med intentionerna i fördjupning av översiktsplanen.

Figur 5: Markanvändningskarta, Fördjupning av översiktsplan för Smedjebacken tätort.

Grundkarta

Grundkarta är upprättad 2025-05-16 och uppdateras fortlöpande under planprocessen. Grundkartan innehåller information om topografi och fastighetsförhållanden som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs. Koordinatsystem som tillämpas är SWEREF 99 15 00 och höjdsystem är RH 2000.

Barnchecklista

Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom barnrättslagen (SFS: 2018:1197). De fyra grundprinciperna som hela konventionen bygger på är;

- Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

- Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

- Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

- Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Smedjebackens kommun har upprättat en barnchecklista som ska säkerställa att barn- och ungdomsperspektivet tas hänsyn till i samband med detaljplaneprocessen. För fördjupad information hänvisas till bilagan; Barnchecklista. Resultaten av checklistan redovisas under avsnittet; 5.7.1 Barn, trygghet och jämlikhet.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Enligt 6 kap. 5–7 § Miljöbalken ska kommunen göra en undersökning om betydande miljöpåverkan när en plan upprättas, genom att identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Om planförslaget bedöms resultera i betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen. Kommunens checklista; Undersökning av betydande miljöpåverkan, fungerar som grund i undersökningen. Den ger en samlad bedömning av den påverkan som detaljplanens genomförande bedöms medföra på miljön.

Olika avvägningar har gjorts mellan olika intressen och har resulterat i en samlad bedömning. Utifrån denna undersökning bedöms genomförandet av planförslaget inte medföra betydande miljöpåverkan. Ingen miljöbedömning behöver därför genomföras och därmed ingen MKB upprättas. För fördjupad information hänvisas till bilagan i samrådshandlingarna om; Undersökning av betydande miljöpåverkan.

Utredningar

Inga ytterligare analyser, inventeringar eller utredningar har bedömts behövas i detaljplaneskedet.

Regionala underlag

Dalastrategi 2030

Den regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin 2030 anger att satsningar inom ett klimatsmart, ett konkurrenskraftigt och ett sammanhållet Dalarna, som ska bidra till det övergripande målet om ett hållbart Dalarna. Dalastrategin 2030 anger att den lokala och regionala kapaciteten (ekonomisk, politisk, kunskap och engagemang) ska driva utvecklingsfrågor så att individer och organisationer stärks. Detta möjliggörs genom att identifiera utmaningar, möjligheter och resurser för varje specifik plats.

Bland annat lyfts tre prioriteringar upp;

- Verka för ett diversifierat näringsliv som är i framkant av hållbarhetsarbetet.

- Verka för ökad tillgänglighet till service för boende, företag och besökare.

- Verka för ökad tillgänglighet till kultur och bildning.

Genom att öka möjligheterna för ett mer varierat utbud för handel och service i centrala delarna av tätorten, så möjliggörs en ökad tillgänglighet och varierat utbud för boende och besökare. Tillgängligheten på allmänplats utökas som möjliggör för trafikanter och vistelseytor nära handel och service. Detta ligger i fas och är förenlig med den regionala utvecklingsstrategin.

Riksintressen

Riksintressen avser geografiska områden som har identifierats för att de innehar värden och kvaliteter av nationell betydelse. Dessa områden ska särskilt beaktas vid detaljplanering för att säkerställa att deras unika egenskaper bevaras och främjas. Det aktuella planområdet omfattas inte av några riksintressen.

Hushållningsbestämmelser 3, 4 kap. Miljöbalken

Vid framtagande av denna detaljplan har det gjorts prövningar enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (MB). Detaljplanen har även granskats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden. Bedömningen är att föreslagna användningar anses vara ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån områdets förutsättningar och efterfrågan.

    - Hushållningsbestämmelserna 3 kap

Enligt hushållningsbestämmelserna 3 kap. om god hushållning så ska enligt 1 §; Mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Ändamålet i planförslaget uppfyller miljöbalken krav på god hushållning.

    - Hushållningsbestämmelserna 4 kap

I miljöbalkens 4 kap. föreskrivs bland annat att områden som i sin helhet är av riksintresse. Planförslaget omfattas inte av dessa områden i hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap. miljöbalken.

    - Jordbruksmark av nationell betydelse

Ingen brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk med planförslaget.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

Detta avsnitt innehåller redovisning av de förutsättningar på platsen och i omgivningen som har haft betydelse för detaljplanens utformning och omfattning. Avsnittet redovisar också förändringar och konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen kan innebära.

Befintlig detaljplan

När föreslagen detaljplan för Nedre Vasagatan får laga kraft, upphör tidigare detaljplan och bestämmelserna att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför planområdesgränsen. Detta innebär att en mindre del av befintliga detaljplanens södra centrum kommer att brytas ut till en egen detaljplan. Nyttjandegraden kommer att utökas med användningen C-Centrum som tillkommer på båda sidor av Vasagatan. Trädallén kommer med det nya planförslaget att skyddas samt uteserveringar, entréfunktioner med mera kommer att möjliggöras närmast gatan. Höjden på bebyggelse samt takvinkel kommer samspela med kringliggande bebyggelses skala. Allmänt plats-gata kommer att utvidgas över en del av befintlig kvartersmark. Prickmarken, nyttjanderätten och genomsläppligheten kommer förändras och säkerställas. Tidigare så var bebyggelsen i nordöst skyddad genom hänvisning till planbeskrivningen, vilket inte längre är möjligt i nuvarande lagstiftning, som i stället kräver att det ska synas i detaljplanekartan. Detta kommer innebära planbestämmelserna om varsamhet tillkommer i detaljplanekartan. I användningen Centrum så utökas möjligheter för nya etableringar såsom exempelvis fritidshem, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, smådjursklinik, hantverk och annan service. Några av dessa verksamheter fungerar även inom Handel eller andra användningar som finns i den befintliga detaljplanen. Den stora skillnaden är att det inte är nödvändigt med ett huvudsakligt fokus på köp och försäljning av varor och tjänster, till framför allt privatpersoner inom dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Användningen centrum medger också generellt sett en mycket bredare användning. Detta betyder sammantaget att en varierad och större utbud av etablering i området av handel och service kan ske.

Bebyggelse

    - Befintlig bebyggelse och värdefull kulturhistorisk miljö

Bebyggelsen i södra delen av planområdet är lamellhus 1950–1960 tal (Veterinären 7 och Skjutskarlen 7), bestående av bostäder på de övre planen i två våningar och butikslokaler på markplan med entréer som väter emot Vasagatan. Butiker har varit aktiva sedan byggnation.

Figur 6: Vasagatan 1950–60 tal. Till höger skjutskarlen 7.          Figur 7: Vasagatan 2025. Till höger skjutskarlen 7.

I Norra delen så återfinns Vasagatans äldsta bevarade byggnad från 1924 
(Skjutskarlen 1) som innehar många arkitektoniska kvaliteter och detaljer såsom dörrar, fönster och takutformning. Detaljplanen kommer säkerställa utförandet av det viktiga arkitektoniska kvalitéerna genom k-märkta planbestämmelser. Bland annat så ska fasaderna vara av putsade tidstypiska färgerna, vilket är ljusa sandfärgade kulörer som fanns initialt på 1950–60 talet från planområdet vidare längst med Vasagatans sträckning upp mot Vasatorget. I bottenvåningen återfinns här handel och på övervåningen bostäder. I nordvästra delen av planområdet återfinns Veterinären 3 och 4 från 1930–1940 talet, som är träbyggnader med entréer till butiker i bottenvåningen. Norr om planområdet fortlöper bebyggelse vid gatulinjen, ofta lamellhus utan förgårdsmark. Folkets hus gränsar till planområdet direkt på andra sidan Sveavägen. Söder om planområdet och genomfarten (cirka 100 m) så återfinns kommers-kluster vid Kyrkogatans start. Stråket vid kyrkogatan var den tidigare huvudsakliga butiks- och servicegatan, men många verksamheter finns fortfarande kvar. Inom planområdet finns konstverket Bergslagsjakten i järnplåt och är en del av entrén till planområdes södra del. Detta objekt ska bevaras ur kulturhänsyn. Värdefull arkitektonisk kulturmiljö återfinns i bebyggelsen längs Vasagatan.

Figur 8: Vasagatans äldsta byggnad (1920-talet) till vänster.  	                              Figur 9:  Konstföremålet Bergslagsjakten.

Figur 10: Illustrationsplan på befintlig bebyggelse med markerade butiksentréer. Exempel på uteserveringar och tillgänglighetsanpassning kan ses vid ytorna mellan gata och byggnader.

    - Bebyggelse som detaljplanen möjliggör

Planområdets ytor är redan bebyggda och inga planer finns idag på exploatering eller rivning. Den K-märkta byggnaden förväntas inte i framtiden att ändras. Lamellhusen i söder underhålls kontinuerligt och förväntade livslängden är därför mer än 50–100 år. De flesta hårdgjorda ytorna och omfattande bebyggelse finns i södra delen av planområdet, med nyttjandegraden i planförslaget kan därför dessa områden inte byggas ut nämnvärt. Med planbestämmelser om uteservering och entréfunktioner längst Sveavägen och Vasagatan så möjliggörs verksamheter samt tillgänglighetsanpassning på utsidan av byggnaden. Verksamheter skulle exempelvis kunna vara, café, pub och restaurangverksamhet. Bestämmelserna som möjliggör genomsläpplighet (ö2 och ö3) skapar förutsättningar för genomsläppliga parkeringar, blomprakt och grönytor som kan skapa en grönare gaturum ur dagvatten- attraktivitet- och kultursynpunkt.

Aktiva butiksentréer ska inte blockeras, säkra och tillgängliga miljöer i gaturummet ska vidmakthållas samt drift- och underhåll året om ska tas hänsyn till, vid placering och utformning av parkering, entréfunktioner uteserveringar i områden för bestämmelserna ö1, ö2, och ö3. I första hand ska lokaler och verksamheter prioriteras att vara i bottenvåningen på nya och befintlig bebyggelse längst handelsstråket som går genom planområdet, så att liv och rörelse och utbytet mellan yttre och inre miljöer stärks. Om Vasagatan omvandlas till en torggata i framtiden, med ytterligare prioritet för fotgängare i befintliga körfält, så blir gaturummet till större del tillgängligt för gång- och cykel, vilket möjliggör för mer omfattande entréfunktioner och uteserveringar. Uteserveringar har en begränsad tid om maximalt 6 månader per kalenderår, där främst sommartid förespråkas, för att det inte ska bli permanenta strukturer som också kan försvåra tillgänglighet och underhåll. Uteserveringar möjliggörs med planbestämmelser att vara exempelvis inhängande områden med bord och stolar eller konstruktioner som innehar tak.

Stadsbild

Historiskt har handel, service samt genomfart ägt rum på Kyrkogatan i sydöst som var en del av stadskärnan, där dagens kulturverksamhet och konsthallen Meken återfinns. Sträckningar därifrån gick längst Kyrkogatan och mot hamnen i sydöst, men även utefter Kolbäcksån mot Morgårdshammar i väst. Under 1940–1950 talet så bebyggdes Vasagatan i den struktur som syns idag inom planområdet. Planområdet plats har sedan dess fungerat som en entré till den nya handels- och servicekärnan och stråket upp mot Vasatorget, där tidigare huvudstråket för genomfart ägde rum. Runt 1990-talets början och framåt byggdes Vasagatan om till att prioritera främst fotgängare när ett lugnare gaturum uppstod. I stället anlades genomfarten runt stadskärnan för fordon i en ny sträckning via väg 635.

Vasagatans handel och service som löper från planområdes södra del upp mot Vasatorget i nordöst, har utformats enhetligt genom markmaterial, höjdsättning, slutenhet och grönska. Gaturummet sträckning och utformning skapar en monumental känsla i sitt uttryck med sin slutenhet med högre bebyggelse i gatukant och symmetriska planterade trädrader längst båda sidor. Detta ger ett tydligt visuellt stråk som leder blicken och rörelsen upp mot Vasatorget. Vid torget förstärks detta arkitektoniska uttryck, genom att gaturummet slutna karaktär öppnas upp i en rymligare fyrkantig torgmiljö, inramad av framträdande byggnader såsom kommunhuset. Torget fungerar idag som ett nav där flera viktiga stråk möts.

Från torget sträcker sig en dubbel allé vidare i nordvästlig riktning mot sjukhusområdet och Uvbergets rekreationsområde, vilket binder samman stadens centrala delar med grönområden och viktiga samhällsfunktioner. Trädalléerna i gaturummen möts i Vasatorgets mittpunkt och bildar ett symmetriskt kors, vilket understryks av markbeläggningens utformning. Viktiga element är främst kommunhuset som också fungerar som ett fondmotiv från planområdets norra del i den svagt vinklade Vasagatans sträckning. Från 1950–1960 var färgsättningen på bebyggelsen längst Vasagatan även mer enhetlig i tidtypiska kulörer, vilket var ljus-sandfärgade toner, som också föreslås om fasader målas om för att förstärka en mer enhetlig stadsbild. Att bibehålla samt förstärka denna enhetlighet och dignitet som planområdet är en del av är av vikt för att bibehålla en god stadsbild, som också är en del av Smedjebackens identitet. Detta kan förstärkas genom att fortsätta arbeta med ett enhetligt markmaterial, kulörer, grönska samt förvalta och förstärka ett levande stråk med karakteristiska element, så att detta uttryck och kulturella miljö expanderas. Skötsel och underhåll av grönska längst Vasagatan är viktigt för representationen stråket tillhandahåller, eftersom gatan sätter prägel på resterade tätort och kommun. Muralmålningar på fasader, konstföremål eller liknande kulturella inslag och uttryck, som innehar högt konstnärligt kvalitet, kan förstärka attraktiviteten och identiteten i gatubilden, inom och angränsande till planområdet. Tomma lokaler längst Vasagatan kan användas mer aktivt i skyltfönster för exempelvis kulturella inslag som förändras över tid med olika slags teman. Samarbeten med kulturlivet i Smedjebacken bör prioriteras, för att i över lag sätta en större kulturell prägel och liv på Smedjebackens södra entré Vasagatan. Planförslaget belyser möjligheter att förbättra stadsbilden inom och kring planområdet. Med utvidgning av allmän plats kan mer ytor för belysning och omplacering av infrastruktur ske, som kan förstärka stadsbilden, enhetligheten och navigerbarheten längst Vasagatan.

Figur 11: Sluten bebyggelse med trädalléer från planområdets norra sida. Kommunhuset som fondmotiv.

Figur 12: Trädalléer från Vasatorget. Det gröna stråket vidare upp mot ett större rekreationsområde, Uvberget.

Natur

Mark, vegetation och grönområde

Markens nivå inom planområdet är mestadels plant med 112 m ö.h. i gatumiljön. In vid planområdets gränser, och trädgårdar återfinns större lutningar. Planområdet utgörs i huvudsak av större bostadskroppar och hårdgjorda ytor, där förgårdsmark till bebyggelse saknas. Grönska återfinns desto rikligare på bostädernas baksidor där trädgårdar finns med gräs, buskar och varierande träd. På östra sidan av planområdet skapas tydliga privata och offentliga vistelse zoner. På västra sidan återfinns mindre slutenhet och halvoffentliga miljöer vid parkeringsplatserna.

Figur 13: Planområdets lutning. Grön är högsta punkt. Röd är lägsta punkt.

De återkommande träden av lind längst gatans sträckning är påtagliga speciellt sommartid då bladverk återfinns som skapar större volymer i gaturummet. Blomprakt exempelvis sommarblommor i varierande utförande i krukor eller planteringar runt träden som kan hittas i trädradernas linje. Träden har ett kulturellt vistelsevärde för platsen som förbättrar upplevelsen och är positivt för mikroklimatet gällande värme och vind i den annars kala grönyte-fattiga stadsmiljön. Några av träden har planterats om på senare tid i en upphöjd plantering yta med roströd stålram för att kunna överleva. De tio meter höga Trädalléerna som sträcker sig med cirka 15–20 meter med jämna mellanrum upp mot Vasatorget, tydliggör entrén till Smedjebackens kärna. Kortklippta gräsmattor finns mellan den mer fristående bebyggelsen på västra sidan av Vasagatan med få rumskapande element. Målpunkter för naturrekreationsområden hittas cirka 800 m mot Naturreservatet Söppenmyren i väst och mot ett större skogsområde Uvberget i norr cirka 1300 m.

Figur 14: Stadsmiljö med butiker och genomfartsvägen 635 mot syd i bakgrunden. Tidigt vår-fotografi med träd utan bladverk.

Trädallén på främst västra sidan av körfältet har idag inte rätt förhållande för att överleva. Detta betyder att på sikt kan Vasagatan bli delvis eller helt hårdgjord med avsaknad av grönska.

Trädallén i planförslaget ska bevaras i området längst gatans sträckning, vilket är viktigt för stadsbilden. Mer grönska i gaturummet bör ytterligare anläggas. Detta för att förstärka närvaron av ett grönt och lummigt gaturum, så att en park- och torgkänsla skapas för vistelse och rekreation. Det gröna inslaget bidrar också till den generella attraktiviteten, som är viktigt för bland annat framtida etableringar, vistelse och besök. Den västra trädallén inom allmän plats kommer att skyddas genom planbestämmelse för att bevara grönska. Trädallén är också biotopskyddad och inom ett biotopskyddsområde får inte åtgärder som kan skada naturen vidtas.

Geotekniska förhållanden

Jordartskartan från SGU (Sveriges geologiska undersökning) ger en övergripande bild av de olika jordarternas utbredning i ett område. För det aktuella området visar att markens grundbestånd är Morän och att det återfinns lera och silt som ytlager. Marken har en medelhög genomsläpplighet för vatten. Inom planområdet så finns ett potentiellt lågriskområde för radon, dock gränsar planområdet till potentiellt högriskområde i nordöst.

Figur 15: Radonstråk (ljusgrönt är lågriskområde).

Fornlämningar

Inga utpekade fornlämningar, finns inom planområdet.

Gator och trafik

Gator och trafikmängd

Eftersom nuvarande genomfart väg 635 löper genom del av Vasagatan, Hamngatan, Trädgårdsvägen och Torggatan så sker endast en förhållandevis mindre genomströmning av fordon. Dock finns genomförande trafik via Vasagatan, Sveavägen och Malmgatan. Alternativt trafik upp mot Vasatorget via Allégatan och Malmgatan. Stenbeläggningar, övergångar och upphöjningar i gata längst Vasagatan samt gångfartområdet kring Allégatan, begränsar tillgängligheten till genomfartstrafik för fordon. Sveavägen och Malmgatan har rakare sträckning utan gångtrafikants anpassning vilket delvis är orsaken att den mesta delen av genomfartstrafiken i centrum (via planområdet) går via Sveavägen, som också löper vidare till andra bostadsområden i väst och nordväst.

Gångytorna vid sidan av körfältet längst Vasagatan ligger på cirka 8 m som inkluderar några få sittplatser, parkeringsytor och annat gaturelaterat. Två parkeringsplatser finns längs med Vasagatan och resterande parkeringar återfinns på Sveavägen inom planområdet som är privata. En större parkeringsplats angränsar till planområdet i väst med angöring till Sveavägen. Bostäder har parkeringar som angör på baksidan förutom Skjutskarlen 1, där infart sker från Vasagatan. Planförslaget genomförande kommer inte påverka trafiken direkt eller påtagligt, men på sikt så kan fler etableringar betyda mer trafik, men ses ligga inom den naturliga ökningen på trafik vid 1–2%. Parkeringsplatser för cyklar och fordon bör ses över för samordning inom hela stadskärnan. Eftersom Allmänplats gata kommer utvidgas så finns fler möjligheter för parkering.

Figur 16: Trafiköversikt. Vasagatan genomfarten väg 635 (svart). Vasagatan igenom planområdet (gul).

Veterinären 3 och 4 har idag inte lika sluten struktur med större grönytor runt sig, vilket har öppnat upp för en passageväg. Passage går västerut till angöringsgatan med parkeringar som leder vidare ut mot den större parkeringsplatsen och biblioteksentrén. Passagen tillgängliggör en genväg mot biblioteket men skapar samtidigt en otydlighet mellan privat och offentliga miljöer samtidigt som mindre trafik sker på Vasagatan. Om nya vistelsemiljöer skapas på baksidorna framgent så bör passagen ses över. Prickmarken på angöringsgatan har minskat i planförslaget med cirka 2 meter för att möjliggöra andra funktioner på platsen. Det finns ett servitut, där angöring fortfarande säkerställs för fordon med tillräckliga ytor i planförslaget. Vid planering av nya beläggningar eller ombyggnad av angöringsgatan och dess kringområde, så förespråkas beläggningar som är genomsläppliga, då dessa asfalterade ytor är omfattande och inte används effektivt. Platsen bör generellt ses över ur trygghet- och attraktivitetsperspektiv, särskilt om nya vistelseytor skapas i framtiden på baksidorna av Vasagatan.

Figur 17: Angöringsgatan med parkeringar på Veterinären 4 och Veterinären 7

Gångavstånden för service, kommunikationer och handel är mycket goda i planområdets läge. Parkering ska i första hand hanteras inom respektive fastighet och posthantering förväntas bli oförändrade med planförslagets genomförande. För att skapa mer av en torgmiljö vilket gynnar gatulivet och attraktiviteten på Vasagatan, så krävs åtgärder såsom hastighetsdämpande åtgärder, markmaterial, planteringar och förändringar i höjder av ytor som bör samverka tillsammans. Detta bör arbetas vidare med för att sammantaget skapa en hastighetsförändring hos fordon, som angör från den snabba genomfarten i syd för att skapa ett mer intimt och tryggare gaturum.

Generellt så bör belysning möjliggöras och utvidgas i gatuutrymmet inom hela planområdet, genom att exempelvis lysa upp gaturum, objekt såsom träd och fasader vilket kan skapa attraktivare och tryggare miljöer. Inga nya gatusträckningar förväntas uppkomma med genomförandet av planförslaget. Planförslaget genom utvidgning av allmänplats gata anses bland annat ta hänsyn till svängradien för tunga fordon vid korsningen Sveavägen/ Vasagatan.

Kollektivtrafik

Planområdet innehar en mycket god närhet och tillgänglighet för kollektivtrafiken. Två busshållplatser angör på Vasagatan i båda riktningarna. Korsningen vid Sveagatan/ Vasagatan är något trång och inte anpassad för genomströmning av långa fordon, men kollektivtrafiken fungerar och går regelbundet. Kollektivtrafiken löper runt och vidare på Vasagatan, Sveavägen, Malmgatan och Vasagatan 635. Linjerna går bland annat till järnvägsstationen för vidare transport mellan Fagersta via Söderbärke och Ludvika i andra riktningen. En hållplats finns även vid väg 635 i sydöstra delen av planområdet. Utvidgning av allmän plats kan på sikt förändra infrastrukturen i området inklusive Kollektivtrafiken vilket kan möjliggöra för lättare svängradie samt lokalisering av hållplatser.

Tillgänglighet

Planområdets centrala läge i Smedjebackens kärna har god tillgänglighet med gång- och cykelvägar, kollektivtrafik samt offentlig och kommersiell service. Tillgängligheten för gång- och cykelvägar skulle kunna vidareutvecklas och förbättras, genom mer prioritet och tydlighet i gaturummet. Med mer rådighet över allmän plats som detaljplanen möjliggör, så kan dessa strukturer förändras och förbättras. Vissa sträckor till målpunkter angränsande till planområdet saknar eller har för små ytor för gång- och cykel samt tydlighet i gaturummet saknas, sammantaget kan detta uppfattas och vara otryggt. Detta gäller förutom Vasagatan, Sveavägen men även genomfartsvägen 635 med ett övergångställe direkt söder om planområdet, där genomfartstrafik sker.

Figur 18: Markbeläggning, höjdskillnader och räcken                             Figur 19: Övergångställe väg 635 utan tydlig prioritet och
försvårar tillgänglighet för fotgängare.        	                                   tillgänglighet för fotgängare.

Skulle tillgängligheten förbättras med tydligare, säkrare samt tillräckligt stora ytor finnas för gång och cykel, så förväntas den hållbara mobiliteten att öka och mindre chans för olyckor att ske. Det möjliggör också en bättre hälsa för medborgare med mer rörelse och rekreation längst med Vasagatans sträckning. En större tillgänglighet för gång- och cykel gynnar även jämställdhetsperspektivet. Parkering för fordon behöver också ses över genom inventering av samtliga parkeringsplatser inom kärnan, så det blir lättare och tydligare för boende och besökare att parkera sina fordon. Skyltning för trafik till målpunkter och parkeringar skulle också gynna tillgängligheten. För att undvika potentiella fallrisker så behöver entréer, räcken, trappor och gatumaterialet arbetas vidare med för att öka tillgängligheten hos allmänheten, framför allt för rörelsehindrade och äldre. Utvidgning av allmänplats som detaljplanen möjliggör kan på sikt förändra infrastrukturen i området, var olika objekt och ytor placeras, vilket kan tillgängliggöra gaturummet.

Sociala

Barn, trygghet och jämlikhet

FN:s konvention om barnets rättigheter är sedan 1 januari 2020 en del av svensk lagstiftning. Det innebär förtydligande av att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar. Barnet får inte diskrimineras på någon grund. Barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barns liv, utveckling samt att barnet ska ha möjlighet att berätta sin mening och få den respekterad. Smedjebackens kommun har en checklista som ett underlag i planprocessen för bedömning av hur barn berörs av planförslaget. Resultaten av checklistan redovisas nedan. För mer information se bilagan; Barnchecklista i samrådsunderlaget.

Barngrupper som skulle kunna beröras av en detaljplan är;

- Barn som bor i närområdet

- Barn som flyttar till området

- Barn med vistelse under skoltid

Planområdet är redan bebyggt och inga specifika förändringar som påverkar barn som bor, flyttar eller vistas i området förväntas ske vid genomförandet av planförslaget. Vid genomförande av detaljplanen kan fritidshemmet Haket fortsätta att verka genom den nya användningen C, vilket möjliggör att barn kan nyttja fritidsgården att fortsätta vistas och vara på. Ingen enkät eller dialog har använts riktade mot barn som underlag, då behovet inte bedöms behövas.

Eftersom planområdet ligger centralt med service, är tillgängligt och har goda transportmöjligheter, så gynnas jämlikhetsperspektivet, då alla människor oavsett kön, etnicitet och funktionshinder ska känna och ha tillgänglighet till platsen.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA). Infrastruktur finns på Vasagatan och Sveavägen som försörjer befintlig bebyggelse. Kapacitet finns för att möjliggöra för fler bostäder i området. WBAB ansvarar för drift- och underhåll av de allmänna VA-ledningarna.

Dagvatten

För att utreda dagvattnets infiltrationsmöjlighet i ett område är markens genomsläpplighet en viktig faktor att beakta. Inom planområdet är genomsläppligheten medelhög med moränjord enligt SGU översiktliga karta. Dessa förutsättningar är gynnsamma för infiltrering av dagvatten, eftersom vattnet rinner ner i jorden medelsnabbt och kan infiltreras lokalt. Dagvattenledningar och brunnar finns på Vasagatan och Sveavägen. Trädgårdarna på bebyggelsens baksidor har större kapacitet att ta emot regnvatten som kan filtreras till grundvattnet. På Vasagatan finns många hårdgjorda ytor som kan försvåra för ett framtida förändrat klimat. Avledning av dagvatten ska prioriteras att ske i översilningsytor och öppna lösningar så att vattnet kan infiltreras och renas lokalt innan det når recipienten. Detta är svårare att genomföra i tätbebyggda områden. Träden och grönskan har viktiga funktioner för uppsugningsförmåga. Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om det egna dagvattnet och leda det främst till grönytor, så att regnvatten och smältvatten kan infiltreras och fördröjas i marken och tas upp av vegetation. Hårdgjorda ytor bör inte bli fler inom planområdet och träd ska prioriteras att kunna växa och bli stora för större uppsugningsförmåga. Inom planområdet så är framför allt södra delarna som innehar många asfalterade ytor där genomsläppliga ytor innehar knappt 30 % markareal. Planbestämmelse om att marken ska vara genomsläpplig kommer införas över all kvartersmark på 30% samt att marklov krävs för åtgärder som kan försämra genomsläppligheten. Detta för att säkerställa att andelen hårdgjorda ytor inte blir för påtagliga. Det finns möjligheter att ta bort en del av de asfalterade ytor eller att ersätta med andra genomsläppliga material, speciellt angöringsgatan väster ut samt parkeringsplatser på olika platser. Nya parkeringar som uppkommer bör anordnas genomsläppliga. Byggrätten samt planbestämmelser om genomsläppliga ytor är också en reglerande faktor som finns för dagvattenhantering i detaljplanen.

Energi

Infrastruktur för el finns inom planområdet med möjlighet för ökad kapacitet. 
El-ledningarna ägs och drivs av Smedjebackens Energi AB.

Stadsnät och fjärrvärme

Stadsnät, fjärrvärme och telekommunikationsledningar finns inom planområdet från Smedjebacken energi och Skanova.

Återvinning och avfallshantering

Avfallshantering är en viktig del av samhällets tekniska försörjningssystem av både miljö- och hälsoskäl. Föreskrifter om avfallshantering för Smedjebackens kommun samt avfallsplanen Kretsloppsplan 2024–2030 Förebygga och hantera avfall i Ludvika kommun och Smedjebackens kommun ska följas, till dess att en ny avfallsplan antas. Ansvarig för avfall i området är WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB. Den närmaste återvinningscentralen är Nytäppans återvinningscentral. Återvinningsstationer återfinns på två platser 120 m i vardera riktningen från Sveavägen.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är bestämmelser om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt och regleras i miljöbalken. Vid planläggning och i andra ärenden enligt plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormerna följas.

Miljökvalitetsnormerna för Luft

En större tillgänglighet och fler etableringar i området kan på sikt påverka trafikgenomströmningen där bilfordon och föroreningar kan öka. Den förväntade ökningen av fordon kan ses i avsnitt; 5.10.1 Beräkning av omgivningsbuller. Inga förändringar som äventyrar miljökvalitetsnormerna för luft förväntas att ske vid genomförandet av planförslaget, då tillkommande bostäder med ökad trafik som följd förväntas vara låg och därmed inte äventyra miljökvalitetsnormerna för luft.

Miljökvalitetsnormerna för Vatten

Miljökvalitetsnormerna för vatten beskriver den kvalitet en så kallad vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet. Miljökvalitetsnormerna omfattar ekologisk- och kemisk status. Den ekologiska statusen bedöms på en femgradig skala som är färgkodade;

- Hög

- God

- Måttlig

- Otillfredsställande

- Dålig

Den kemiska statusen har två nivåer som är färgkodade;

- God

- Uppnår ej god

Planområdet har sin avrinning till vattenförekomsten Kolbäcksån som ligger cirka 160 meter från planområdet. Vattnet rinner sedan vidare ut i recipienten Norra barken och hamnar till slut i Östersjön via Mälaren, vilket betyder föroreningar som hamnar i vattnet kan påverka många vattendrag och sjöar nedströms.

Kemisk status

Kemisk status; Uppnår ej god

Den kemiska statusen uppnår ej god status som baseras på att gränsvärdena för kvicksilver (Hg), polybromerade difenyletrar (PBDE) samt PFOS (Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater) överskrids.

Gränsvärdena för PBDE och Hg överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Utsläpp av PBDE har under lång tid skett i både Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition av dessa ämnen.

PFOS överstiger gränsvärdet. PFOS är mycket långlivat och bioackumulerande, och hör till ämnen som inte får öka enligt miljökvalitetsnormerna. Data för den exakta mängden har låg tillförlitlighet då det saknas mätdata. Åtgärder för att minska föroreningen är fördröjning, filtrering och rening av dagvattnet innan det släpps vidare till recipienten. Andra åtgärder är materialval vid byggnation, minimera hårdgjorda ytor nära vattendraget samt att dagvattnet ska tas hands om lokalt på den egna fastigheten, vilket är fastighetsägarens ansvar.

Ekologisk status

Ekologisk status; Måttlig

Den ekologiska statusen är en sammanvägning av de biologiska, kemiska och fysiska egenskaperna i vattnet. Om vattnet påverkas i betydande utsträckning av näringsbelastning, försurning, särskilt förorenade ämnen eller är förändrat genom fysiska ingrepp speglas det i bedömningen av den ekologiska statusen.

Följande faktorer är undermåliga i Kolbäcksån och beror på den måttliga statusen, som måste förstärkas för att uppnå God eller Hög status;

Fisk i rinnande vatten (VIX/VIXMORF/VIXh/VIXsm) som påverkas av bland annat;

- Artantal

- Förekomst av känsliga/ krävande arter

- Sammansättning och åldersstruktur

- Påverkan av vandringshinder, vattenreglering och morfologi i miljön

Dess status kan åtgärdas bland annat genom mer mängd mätdata samlas in vid osäkerhet för att säkerställa status, problem och lösningar samt genom att tillmötesgå statusen för; Särskilt förorenade ämnen, Konnektivitet i vattendrag, Hydrologisk regim i vattendrag och Morfologiskt tillstånd i vattendrag.

Särskilt förorenade ämnen.

Uran finns i för höga halter i vattnet, men data för exakta mängden har låg tillförlitlighet då det saknas mätdata i underlaget.

Konnektivitet i vattendrag
Vilket betyder att det finns för många vandringshinder eller fysiska barriärer som begränsar fiskar och levande vattenorganismers möjligheter för föda, vandra, sprida sig eller återhämta sig. Exempel på detta i Kolbäcksån är dammar och vattenkraftverk utan fiskvägar. Det kan också vara vägtrummor och broar som är felaktigt konstruerade. Nya krav nationellt kommer tillämpas för fiskvägar för större anläggningar framgent, vilket på sikt kan förbättra framkomligheten vid vattenkraftverken längst Kolbäcksåns sträckning.

Hydrologisk regim i vattendrag 
Detta handlar om vattenflödenas storlek, variation över året, naturliga höga- och låga flöden och flödesdynamiken. Det finns volymavvikelse i vattendrag som behöver åtgärdas. Aktuell vattenförekomst innehåller en så kallad torrfåra som periodvis saknar eller har ett mycket lågt flöde, vilket utöver flödesregleringen ytterligare påverkar hydrologin. Hydrologisk regim i vattendrag kan bero på vattenreglering från kraftverk, uttag eller påledning av vatten, markavvattning, dagvattenpåverkan eller urban påverkan. Åtgärder för detta kan vara anpassa vattnets reglering, återställning av flödesynamiken, fördröjning av dagvatten och skydd av vattenmiljöer. Detta kan inom detaljplanen åtgärdas bland annat med fördröjning och omhändertagande av vatten på den egna fastigheten vilket är fastighetsägarens ansvar. Åtgärder som minimerar hårdgjorda ytor är av vikt så inte statusen för Hydrologisk regim i vattendrag riskerar att försämras, vilket påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten negativt.

Morfologiskt tillstånd i vattendrag.

För att förbättra statusen så bör återställning av naturliga strukturer med naturliga inslag ske samt att naturliga slingrande former av vattendraget skapas, vilket är ett arbete längst hela Kolbäcksåns sträckning. Andra åtgärder är att begränsa fysisk påverkan på vattendraget och återställa svämplan. För att förbättra denna status behöver vattendragets närområde åtgärdas vilket inte berör planområdet. Större åtgärder för Kolbäcksån behöver arbetas med uppströms och nerströms.

Planförslaget förväntas inte ha en påtaglig negativ påverkan på vattenförekomstens status. Lokalt omhändertagande av dagvatten är fastighetsägarens eget ansvar så inte Kolbäcksån samt Norra barkens vattenförekomst och recipient inte påverkas negativt.

Miljökvalitetsnormen för Buller

Eftersom planområdet är bebyggt och inga nya planer finns på exploatering så förväntas inga nya bostäder tillkomma. Den större delen av trafiken som redan finns går till centrums samlande områden samt genomfart till andra bostadsområden i tätorten. Genomförandet av detaljplanen förväntas inte göra någon skillnad eller liten skillnad jämförd med nuvarande plan, vilket innebära en marginell ökning av trafikbuller, eftersom bebyggelsen förväntas vara oförändrad samt att goda kommunikationer för kollektivtrafik och cykelstråk finns till och från området. En mindre andel genomfartstrafik kan också ske naturligt när staden växer, eftersom planområdet utgör en entré för att ta sig till målpunkter i stadskärnan.

Nya bostäder som uppförs har i regel högre krav på buller och bättre tekniska förutsättningar för att hantera buller. Platsen ligger i en miljö som innehar buller från trafik men, planförslaget anses vara i en situation där bullernivåerna inte förväntas förändras mer än 1–2 dBA. Planbestämmelser har reglerats i planförslaget avseende buller såsom höjdangivelse, genomsläpplighet och nyttjanderätt. Planförslaget förväntas därför inte leda till betydligt störande eller hälsoskadliga miljöer och bedöms inte förändra bullernivåerna mot dagens nivåer betydligt. För beräkning av omgivningsbuller se avsnitt; 5.10.1 Beräkning av omgivningsbuller. Planförslaget anses inte leda till några betydande tillskott för buller eller påverkan på miljökvalitetsnormen för buller.

Hälsa och säkerhet

Beräkning av omgivningsbuller

Trafikmängden har hämtats från kommunens mätning genomförda under 2021 och 2023 på väg 635 samt 2025 på Vasagatan inom planområdet. Dessa mätningar har räknats om till prognos för 2040. Trafikmängden på Sveavägen har uppskattats från beräkningar på Vasagatan. Det uppskattas att cirka 75% av trafiken på Vasagatan leds vidare via Sveavägen, medan majoriteten av resterande delen förväntas ta sig vidare upp mot Vasatorget som ansluter till Malmgatan via gångfartsgatan Allégatan. Någon enstaka procent angör ett fåtal butiker och bostäder på återvändsgatan Sveavägen i östlig riktning. Alla gator och vägar som är berörda har en hastighetsbegränsning på 40km/h, men är i realiteten den faktiska hastigheten betydligt lägre inom planområdet. Vasagatan genom planområdet visar efter mätning att 96% av registrerade fordon håller hastigheten, där hastigheten dämpas succesivt från entrén på grund av vägbredd, rörelse, uppfattning av en lugnare gata, med mera. Väg 635 som bullrar mest har en sväng precis intill planområdet där trafiken har ett långsammare tempo. Medelhastigheten i bullerberäkningen är satt på maxgränsen till högsta tillåtna hastighet på 40km/h på alla 3 gator men förväntas vara lägre i realiteten på Sveavägen och Vasagatan inom planområdet.

Trafikmätningsdata samt Gatudata 2022–2025

| Gata | Trafik 2022 /Dygn | Nuläge 2025 /Dygn | Tung trafik | Hastighet km/h | Mottagaravstånd | Vägbredd | Övrig information |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vasagatan inom planområdet | N/A | 2212 fordon | 5% | 40 km/h | 8 m | 6,5 m | Flerbostadshus i söder, bostäder våning 2–3. 50–60 tal. Enbostadshus i norr, bostäder våning 2, 20–60 tal |
| Sveavägen | N/A | 1659 fordon | 6% | 40 km/h | 6 m | 6,5 m | Enbostadshus bostäder vån 2, verksamheter i botten 20–60 tal i norr |
| Vasagatan genomfarten väg 635 (genomsnitt/ två mätpunkter) | 5591 fordon | 5933 fordon | 6% | 40 km/h | 9,5 m | 7,5 m | Verksamheter i botten, boende på våning 2–3 Flerbostadshus 50–60 tal |

Tabell 1: Trafikdata

Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anger de riktvärden som gäller för trafikbuller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. Riktvärden berör endast buller utomhus och påverkar inte befintliga regelverk gällande ljudnivåer inomhus.

Enligt riktlinjerna i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbebyggelse bör buller från vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad, 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

En bullerberäkning har tagits fram från modellen Buller Väg II, Trivector och följande beräkningsgrunder har använts förutom insamlad vägdata:

  - Trafikuppräkningstal är 1,32 för lastbilar och 1,16 för personbilar för prognos till 2040 enligt Trafikverkets Trafikuppräkningstal för trafikutredningar och buller 2017-2040-2065

  - 5‰ väglutning för Vasagatan och för Sveavägen

  - 10 ‰ väglutning för väg 635

  - 5 m, mottagarens höjd över reflektionsplan

  - Mark typ är hård

  - Prognos till 2040

Resultat

| Gata | Ekvivalentnivå 2025 | Maxnivå 2025 (5 överskridande per natt) | Ekvivalentnivå 2040 | Maxnivå 2040 (5 överskridande per natt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vasagatan inom planområdet | 57 dBA | 77 dBA | 58 dBA | 79 dBA |
| Sveavägen | 57 dBA | 79 dBA | 58 dBA | 80 dBA |
| Vasagatan genomfarten väg 635 | 61 dBA | 79 dBA | 62 dBA | 80 dBA |

Tabell 2: Resultat, presenteras i decibel (dBA) för ekvivalentnivå och maxnivå.

Av gatorna så är det Genomfarten väg 635 som överskrider ekvivalentnivå för buller (60dBA) både 2025 och 2040, där ökningen förväntas vara 1 dBA högre 2040 än befintliga förhållanden. Maxnivån överskrids på alla 3 gatorna 2025 samt 2040 (70dBA) och förväntas förändras med 2 dBA till 2040 på Vasagatan inom planområdet och 1 dBA på Sveavägen och Vasagatan väg 635.

Antal boende som förväntas tillkomma med planförslaget förväntas inrymmas i den generella ökningen som brukar ligga på mellan 1–2% per år.
Där trafikens buller till större del beror på genomfart till andra områden och således inte påverkas av planförslaget. Om tillgänglighetsaspekter och gaturummets utveckling övertid fortsätter att prioritera gång och cykel och utveckla vistelsemiljöer, som nämnts tidigare i planbeskrivningen, så förväntas fler välja alternativ inom hållbar mobilitet, så kan trafiken och bullret på Vasagatan och Sveavägen inom planområdet minska på sikt. En mindre ökning av trafikbuller till och från området samt en mindre ökning av genomfartstrafik kan ske vid nya etableringar. Ökningen av buller förväntas ske naturligt när staden växer och anses påverkas till en mindre grad, av vad detaljplaneförslaget möjliggör, där tätorten som helhet har den största inverkan på ökat buller i området.

Eftersom en korsning och en sväng invid bebyggelsen på Vasagatan 635 återfinns, så beräknas fordonens buller vara något mer återkommande, men samtidigt ha en lägre bullernivå. Hastighetsgränserna på 40 km/h förväntas också vara lägre vid svängen, som gör att buller från däck och vägbullret förväntas vara lägre jämfört med buller från motorljudet, vilket blir en större skillnad vid uppkomst av fler elfordon.
Den sammantagna bedömningen är att små skillnader förväntas ske vid genomförandet av planförslaget och att bullerökningen förväntas rymmas in i den naturliga ökningen av trafik. Buller förväntas öka mellan 1–2 dBA för Ekvivalentnivå samt Maxnivå till 2040. Prickmark som har utvidgats något i södra delarna av planområdet förhindrar att bostadshus kommer närmare väg 635 med planförslaget. För fördjupad information, se Bilagan Bullerdata.

Risk för olyckor

Riksväg 66 ligger cirka 1 km från planområdet och järnvägen ligger cirka 600 m från planområdet, där genomfartstrafiken för farligt gods transporteras. Enligt Trafikverkets Risker och riskanalys i detaljplaneringen så bör undersökningar om farligt gods utredas mer detaljerat om tilltänkt bostäder uppkommer inom 50 m (järnväg) respektive 75 m (väg) från riskkällan. Eftersom planområdet ligger med god marginal utanför denna riskgräns bedöms ingen vidare undersökning krävas. Inga riskreducerande åtgärder bedöms därmed motiverade.

Figur 20: Riskhanteringsavstånd för farligt gods på järnväg (vänster) och väg (höger).

Risk för översvämning

Enligt Boverkets vägledning för översvämningsrisker till följd av skyfall bör, som ett minimum, ny sammanhållen bebyggelse planläggas så att den årliga sannolikheten för att bebyggelsen tar skada vid översvämning är mindre än 1/100.

För att få en uppfattning om olägenheter/skador som regnet orsakar kan följande djupintervall för vatten på markytan användas som ungefärliga riktvärden:

- 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet

- 0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för skada

- 0,5 m och mer, stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Inom och utanför planområdet bör det finnas mark som inte är hårdgjord för att hantera dagvatten och skyfallsmängder. Det finns en stor del hårdgjorda ytor inom planområdet och övervägande problem förväntas uppstå i nordöstra delen vid angöring och parkeringsytor vid skyfall stort som Gävleregnet. Vid 100-års regn som är oftare förekommande är förhållandevis hanterbart, men blir det mer än så kan det bli svårare för avrinningen att ske tillräckligt snabbt. Det är av vikt att hålla hårdgjorda ytor så få som möjligt. Att främja mer grönska, tekniska anläggningar eller liknande som ökar uppsugningsförmågan är därmed lämpligt. Planbestämmelser om genomsläppliga ytor och begränsning i nyttjandegrad av bebyggelse samt möjlighet för att anlägga genomsläppliga ytor kommer att tillämpas som följd i detaljplanekartan.

Planområdet bedöms klara närmaste vattendrag Kolbäcksåns nivåhöjning av vatten med risk av översvämning vid 100 års-, 200 års- samt högsta beräknade flöde med god marginal.

Figur 21: Skyfallsrisker. 100-års återkomsttid.                                      Figur 22: Skyfallsrisker. Gävleregnstorlek.

Risk för erosion, skred och ras

Inom planområdet visar SGU översiktligt att marken huvudsakligen består av Morän. 
Enligt SGI övergripande karta om erosion, ras och skred, så finns inga indikationer på att planområdet innehar dessa risker. Bedömningen är att det inte föreligger några risker för erosion, skred och ras.

Förorenad mark

Inom planområdet finns det ett område på fastigheten Veterinären 4 som är identifierad som förorenad mark. Historiskt så fanns centraltryckeriet tidigare på platsen och området är inte riskklassat. Den möjliga föroreningen förväntas sakna betydelse för genomförandet av planen.

Räddningstjänstens insatstid

Räddningstjänsten finns i Smedjebacken cirka 280 m från planområdet och beräknas ha en insatstid under cirka 10 minuter efter larm. Räddningsstationen återfinns i Smedjebackens tätort. Räddningstjänsten har bedömt att inte behovet finns av angöring till bostäder på västra sidan via angöringsgatan, som beror på att hur bebyggelsen är orienterad samt att släckningsarbeten är möjligt från Vasagatan.

Genomförandefrågor

Genomförandedelen har till uppgift att redovisa fastighetsrättsliga, tekniska, ekonomiska och organisatoriska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Avsikten med beskrivningen av genomförandet av projektet är att den ska vara vägledande vid genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har i övrigt ingen rättsverkan.

Fastighetsrättsliga frågor

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som inte är allmän, utan endast är till för att tillgodose en grupp av fastigheters gemensamma behov. Då de allmänna platserna kommer att skötas av kommunen så föreslås inga gemensamhetsanläggningar att bildas. Det finns heller inga tidigare gemensamhetsanläggningar inom planområdet.

Förändrad fastighetsindelning

För att fortsatt skötsel och investeringar ska kunna möjliggöras framgent samt att tillgängligheten för allmänheten ska bli bättre, så kommer allmänplats GATA att utökas österut. Detta kommer ske över del av kvartersmarken på fastigheterna Skjutskarlen 1 och Skjutskarlen 7, vilket möjliggör inlösen av del av fastighet för att utvidga allmän plats. Det finns dock inga planer idag på inlösen men det kan komma att förändras framgent om allmän plats behöver utvecklas eller om tillgänglighet behöver säkerställas. Ytorna som förläggs som allmän plats har redan infrastruktur uppförda av kommunen och är tillgängliga för allmänheten, vilket betyder att inga ändringar behöver ske vid detaljplanens genomförande för att säkerställa allmän plats såsom utrymmena fungerar idag. Det finns redan trottoarer, träd, växtbäddar, parkeringsplatser med mera, som delvis är i drift och underhålls av kommunen men som ligger på kvartersmark i befintlig plan.

Vidare så möjliggörs marken närmast kvartersmarken där tidigare var prickmark, för tillfälliga uteservering och entréfunktioner. Detta betyder att fler möjligheter för tillgänglighetsanpassning och verksamheter som kan nyttja gatumiljöer blir möjliga. Detta samtidigt som bebyggelse hindras att kraga ut för nära allmän platsgata, som försvårar tillgänglighet för gång och cykel eller trafik gällande siktlinjer, trafiksäkerhet och svängradie vid Sveavägen. I sydöstra delen av planområdet så utvidgas även allmän plats vid busshållplatsen av samma orsaker som nämnts tidigare. Nordvästra hörnet vid Skjutskarlen 1 har redan i befintlig detaljplan allmän plats på privat mark och avses att fortsatt att bibehållas i planförslaget.

Sammantagen möjliggör detaljplanen att privat ägda fastigheter planläggs för allmän plats. Sådan mark kan komma att överföras till en kommunalägd fastighet. Kommunen kan komma att söka frivilliga överenskommelser med alla berörda parter som berörs av dessa markförändringar. Kan ingen frivillig överenskommelse hittas kan antingen Kommunen som huvudman för allmän plats eller fastighetsägaren begära att marken löses in av kommunen via en lantmäteriförrättning där även ersättningen för markinlösen kan avgöras.

Servitut

Servitut ger rätt för en fastighet att i något avseende nyttja en annan fastighet.
Det finns ett servitut väg, för fastigheten Veterinären 7 som är till last för Veterinären 4. Servitutet är fortsatt nödvändigt för att Veterinären 7 ska kunna angöra och parkera vid sin fastighet.

Ledningsrätter

I befintlig detaljplanen finns ett u-områden för underjordiska ledningar på kvartersmark som kommer bibehållas i den nya detaljplanen. Detta för att säkerställa att befintliga allmännyttiga ledningar för fjärrvärme kan få vara kvar. Ledningsrätt för fjärrvärme finns redan inom u-området till förmån för Smedjebacken Energi AB som är till last för Skjutskarlen 7 samt Skjutskarlen 1.

    - Kvalitet på fastighetsgränser

Inför framtagandet av grundkarta har kontroll av fastighetskartan och fastighetsgränsernas kvalitet utförts. Gränserna med lägst kvalitet i fastighetskartan och där gränsmarkeringar saknas på marken, bedöms ändå inneha tillräcklig god kvalitet. Detta eftersom fastighetsgränserna är i god överensstämmelse med tomtmätningskartorna. Ytterligare utredningar bedöms därmed ej vara relevanta.

Tekniska frågor

Tekniska åtgärder

Kring och i planområdet finns det befintlig infrastruktur för stadsnät, fjärrvärme, elnät samt vatten och avlopp. Kostnader relaterade till tekniska åtgärder bekostas av den som initierar dem, om inget annat har överenskommits med respektive ledningsägare. Inga tekniska åtgärder behöver åtgärdas i genomförande av detaljplanen.

Utbyggnad allmän plats

Kommunen ansvarar för eventuella utbyggnader av allmän plats. Eftersom marken redan är bebyggd så kommer fortsatt förvaltning att ske och utveckling av de allmänna platserna. I nuläget bedöms att ingen ny utbyggnad av allmän plats kommer att ske.

Avfallshantering

Utrymme för avfall ska anordnas på kvartersmark inom den egna fastigheten nära angöringsyta för miljöfordon, till dess att nya bestämmelser upprättas om återvinning. Ingen skillnad i avfallshantering jämfört med befintlig användning bedöms ske efter genomförandet av den nya detaljplanen. Tillgängligheten för fordon som hämtar avfallet ska beaktas. Angöring av renhållningsfordon ska kunna ske på ett tryggt sätt och markbeläggning ska vara anpassad för fordonens belastning. Avfallet ska källsorteras för att det effektivt ska kunna återanvändas och återvinnas. Vid flerbostadshus med många bostäder på samma fastighet så ska miljöhus eller liknande samlad funktion på kvartersmark eller på annan närliggande kvartersmark som delar insamling samordnas och uppföras, då gatumiljön annars påverkas negativt av för många avfallskärl. Fåtal avfallskärl ska döljas på egna fastigheten mot allmänplats gata, när avfallskärlen inte står framme för lämning till miljöfordon.

Ekonomiska frågor

Planekonomisk bedömning

Enligt BFS 2020:8 ska planbeskrivningen redovisa en ekonomisk bedömning av de viktigaste konsekvenserna som genomförandet av detaljplanen kan medföra för berörda parter. Redovisningen ska även inkludera information om kostnadsfördelning och betalningsansvar som kan uppkomma i samband med detaljplanens genomförande.

- Tekniska kontoret ansvarar för kostnader avseende planavgiften.

- Alla åtgärder inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för.

- Kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmän plats inom planområdet.

- Kostnader för anslutning till VA, fiber, el samt annan nödvändig teknisk infrastruktur bekostas av den part som initierar åtgärden.

- Kostnader relaterat till möjlig inlösen av mark som kommunen är skyldig till enligt lagkrav på allmän plats ansvarar kommunen för.

Ersättning på grund av skyddsbestämmelser

När en detaljplan innehåller rivningsförbud eller skyddsbestämmelser kan den som äger en fastighet som berörs av bestämmelsen ha rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som bestämmelsen medför (PBL 14 kap. 7§ och 10§). Rätten till ersättning gäller dock endast om bestämmelsen innebär att fastigheten eller berörd del av fastighetens pågående markanvändning avsevärt försvåras. Krav på ersättning ska ställas till kommunen inom två år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.

Planavgift

Planavgift tas ut för att täcka kostnader för åtgärder som behövs för att upprätta detaljplanen. Avgiften fastställs enligt kommunens plan- och bygglovstaxa för 2025 och debiteras efter att detaljplanen har antagits. Tekniska kontoret ansvarar för att betala planavgiften, medan intäkterna tillfaller Miljö- och byggkontoret.

Drift och underhåll allmän plats

Smedjebackens kommun ansvarar för drift och underhåll av allmän plats.

Drift och underhåll vatten och avlopp

WBAB ansvarar för drift och underhåll av de allmänna VA-ledningarna.

Drift och underhåll Elnät

Smedjebacken Energi AB ansvarar för drift och underhåll av elnätet.

Organisatoriska frågor

Tidplan

Detaljplanen tas fram med standardförfarande och antas av kommunfullmäktige. Förfarande kan komma att ändras under planprocessens gång om kriterier för ett annat planförfarande blir uppfyllda. Planförfarande och andra förutsättningar som uppmärksammas i planprocessens gång kan påverka tiden på detaljplanen. Preliminär tidplan för detaljplanen är;

Tabell 3: Tidplan.

Medverkande

Handlingarna har upprättats av Miljö- och byggkontoret.

Smedjebackens kommun.

Gunilla Skoog                                                  Mattias Rostock

Miljö- och byggchef                                       Samhällsplanerare

Smedjebackens kommun • Miljö- och byggkontoret • 777 81 Smedjebacken

E-post: miljobygg@smedjebacken.se • Telefon: 0240-66 00 00 • Säte Smedjebacken